Инструктивные указания по подготовке информационного сообщения

2321 – «Сообщение о прибытии в границы станции»

Начальник отдела ВБД

_______________Полукарова Е.В.

«12» августа 2013 г.

2013

Лист изменений

| Дата изменений | Суть корректировки | Обоснование корректировки |
| --- | --- | --- |

Содержание

Общие положения	4

Полное наименование сообщения	4

Основание для разработки	4

Первоисточник	4

Система ввода	4

Особенности подготовки сообщения	4

Данные о разработчиках	5

Структура сообщения 2321	6

Структура сообщения 497 на с. 2321	8

Перечень ошибок логического контроля с. 2321	10

# Общие положения

## Полное наименование сообщения

Сообщение 2321 – «Сообщение о прибытии в границы станции»

## Основание для разработки

Сообщение 2321 разработано в рамках задачи «Система формирования данных о прибытии/отправлении поездов на пути парка многопарковых станций в АСОУП-2» п. 15 календарного плана по теме «Развитие действующих информационных систем» приложения 2 к ордер-заказу №2 от 2.02.2013 г., а также выполнения распоряжения №947р от 22 апреля 2013 г  «О фиксации в автоматизированных системах организации и управления перевозочным процессом моментов прибытия, отправления  и проследования грузовых поездов на инфраструктуре ОАО «РЖД»».

## Первоисточник

Распоряжение №947р от 22 апреля 2013 г  «О фиксации в автоматизированных системах организации и управления перевозочным процессом моментов прибытия, отправления  и проследования грузовых поездов на инфраструктуре ОАО «РЖД»».

## Система ввода

Сообщение 2321 формируется по данным СЦБ средствами системы «ГИД-Урал ВНИИЖТ».

## Особенности подготовки сообщения

Особенностей в подготовке сообщения нет

## Данные о разработчиках

| Функция | Технолог | Программист |
| --- | --- | --- |
| Обработка сообщения 2320 в целом | Щербакова Н.В. | Якимец С.В. |
| Форматный контроль АСОУП | Щербакова Н.В. | Якимец С.В. |
| Формирование УМД по структуре DSVMDDOR | Прилипко Ю.О. Щербакова Н.В. | Якимец С.В. |
| Ведение специализированных таблиц поездной модели АСОУП-2 | Прилипко Ю.О. Щербакова Н.В. | Якимец С.В. |
| Ведение специализированных таблиц поездной модели АСОУП-2К | Прилипко Ю.О. Щербакова Н.В. | Якимец С.В. |
| Ведение специализированных таблиц поездной модели АСОУП-2 сетевого уровня | Прилипко Ю.О. Щербакова Н.В. | Якимец С.В. Специалисты ГВЦ |

# Структура сообщения 2321

Служебная фраза:

| Наименование слова | Начало сообщения | Код сообщения | Код пункта зарождения информации | Номер поезда | Индекс поезда |  |  | Направление прибытия | Дата и время прибытия |  |  |  |  | РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Станция формирования | Номер состава | Станция назначения |  | Число | Месяц | Год | Часы | Минуты |  |
| N поля | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - |
| Значность | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Пример | (: | 2321 | 308407 | 1234 | 308407 | 010 | 307500 | 306406 | 04 | 07 | 2013 | 13 | 32 | :) |

Все поля служебной и информационной фраз обязательные.

Описание полей сообщени представлено в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование поля | Описание поля |
| --- | --- | --- |
| Служебная фраза |  |  |
|  | Код сообщения | 2321 |
|  | КПЗ | Код пункта зарождения информации. Имеет структуру: КОС - код отправителя сообщения. В КОС должен быть указан код станции передачи сообщения. |
|  | Номер поезда | 4 знака. В номере поезда указывается четырехзначный номер поезда в соответствии с нумерацией поездов, устанавливаемой нормативами к графику движения поездов. |
|  | Станция формирования поезда | 4 знака. Указывается код ЕСР станции формирования поезда. |
|  | Номер состава по порядку | 2-3 знака, начиная с номера 001. |
|  | Станция назначения поезда | 4 знака. Указывается код ЕСР станции назначения поезда. |
|  | Направление прибытия поезда | 6 знаков. Указывается код ЕСР станции, в направлении которой поезд прибыл в границы станции. |
|  | Дата и время прибытия поезда | Число, месяц, год, часы, минуты. Указываются значения даты и времени прибытия поезда в границы станции |

# Структура сообщения 497 на с. 2321

Сообщение 2321 в АСОУП-2 проходят контроль на наличие ошибок в переданной информации. По результатам контроля формируется сообщение-квитанция 497, в котором код приема сообщения (фраза Ю1) определяет результат проверки сообщения 2321:

0000 – сообщение принято без ошибок;

0009 – сообщение не принято, ошибки указываются во фразе Ю2.

Служебная фраза:

| Наименование поля | Начало сообщения | Код сообщения | Мнемокод вычислительного центра | Код пункта передачи | Дата и время начала обработки сообщения |  |  |  | Количество сообщений в пакете | РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | день | месяц | час | мин |  |  |
| Номер по порядку | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - |
| Кол-во знаков | 2 | 4 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Пример | (: | 0497 | ВЦ СЕВ | 930000319 | 12 | 08 | 11 | 10 | 001 | : |

Информационная фраза Ю1:

| Наименование поля | Тип фразы | Код приема сообщения | Код сообщения | Количество фраз в сообщении, принятых без ошибок | Количество ошибочных фраз в сообщении | Идентификатор сообщения (ключевые показатели) | РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер по порядку | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - |
| Кол-во знаков | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1-53 | 1-2 |
| Пример | Ю1 | 0009 | 2321 | 000 | 001 | 300003+304606+186+306404 | :) |

Информационная фраза Ю2:

| Наименование поля | Тип фразы | Машинный номер фразы | Идентификатор фразы (ключевые показатели) | Код ошибки | Номер ошибочного поля | Комментарий | РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер по порядку | - | 1 | 2 необязательное поле | 3 | 4 | 5 необязательное поле | - |
| Кол-во знаков | 2 | 3 | 0-53 | 2 | 2-5 | 7-53 | 1-2 |
| Пример | Ю2 | 000 |  | .31 | 08-12 | O600 НЕДОП. ЗНАЧЕНИЯ ДАТЫ ИЛИ ВРЕМЕНИ | :) |

В поле 5 информационной фразы Ю1 в качестве идентификатора для сообщения 2321 через знак «+» проставляются следующие показатели:

- Код станции совершения операции (300003);

- Индекс поезда (станция формирования поезда + номер состава по порядку + станция назначения поезда - 304606+186+306404).

При наличии в служебной фразе с. 2321 ошибок в сообщении 497 формируется информационная фраза Ю2, где:

- в поле 1 (машинный номер фразы) проставляется порядковый номер фразы, на которую сформирована ошибка: 000 – для служебной фразы;

- поле 2 (идентификатор фразы) отсутствует;

- в поле 3 (код ошибки) проставляется код ошибки в соответствии с классификатором кодов ошибок. Перед кодом ошибки обязательно ставится точка «.»;

- поле 4 (номер ошибочного поля) – необязательное поле. При заполнении проставляется номер поля в соответствии со структурой фразы с. 2321;

- в поле 5 (комментарий) проставляется информация, характеризующая выдаваемую ошибку. Поле является необязательным, от предыдущего поля отделяется пробелом. После номера поля допускается наличие текста, поясняющего сформированную ошибку с символом «’» или «.» перед текстом ошибки.

# Перечень ошибок логического контроля с. 2321

Перечень ошибок логического контроля сообщения 2321 представлен в Таблице 2.

Таблица 2 – Ошибки логического контроля сообщения 2321

| №п/п | Наименование ошибки | Код и текст ошибки | Признак ошибки (Т – типовая) |
| --- | --- | --- | --- |
| Контроль показателей служебной фразы |  |  |  |
|  | Недопустимые значения даты или времени совершения операции | 31 08-12 '*О600 НЕДОП. ЗНАЧЕНИЯ ДАТЫ ИЛИ ВРЕМЕНИ |  |
|  | Номер поезда не соответствует допустимым значениям диапазонов по системе нумерации поездов | 16 ХХ'*О019 НЕДОПУСТИМЫЙ НОМЕР ПОЕЗДА | Т |
|  | Допустимые значения показателя «Направление следования» должны соответствовать существующим кодам ЕСР, значения условных кодов направлений не должны принимать нулевое значение | 16 XX '*О203 НЕДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ | Т |

СОСТАВИЛИ

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «АТМ-12» | Инженер | Прилипко Ю.О. |  |  |
| ПКТБ ЦКИ | ГИП ОВБД | Щербакова Н.В. |  |  |