Научно-производственное объединение

«ГИД-Урал»

«Утверждаю» Главный инженер НПО «ГИД-Урал» ____________ Крашенинников С.В. ______.______. 2006

«Протоколы обработки входных сообщений на головной машине системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ»»

Руководство оператора (пользователя).

Листов 18

Главный программист системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ» ______________Крайсвитний В.П. ______._______.2006

г. Екатеринбург,

2006 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация	3

1. Введение.	4

2. Назначение и условия применения	6

3. Работа с протоколом обработки сообщений (выполнение программы и сообщения оператору)	7

3.1. Доступ к протоколу	7

3.2. Содержание протокола	14

# Аннотация

Данное руководство содержит сведения, необходимые оператору ЭВМ (конечному пользователю системы ГИД) для практической работы с протоколом обработки сообщений системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ».

Руководство составлено в соответствии с ГОСТ 19.505-79 и отраслевым РТМ 32 04-84

# 1. Введение.

Базы данных системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ» формируются специальными приложениями – головными машинами ГИД (далее по тексту – ГМ) на основании сообщений, полученных из АСОУП, от других ГМ, формирующих расписания на основании данных СЦБ, сообщений о ручном вводе или корректировке ниток графика, пометок.

Передача сообщений обеспечивается с помощью специальных приложений -«телекоммуникационных концентраторов информации» (далее по тексту - ТКИ). ТКИ настраиваются таким образом, чтобы поток сообщений, получаемый ГМ ГИД, позволял сформировать и поддерживать в актуальном состоянии копию базы данных или фрагмент копии базы данных ГМ ГИД в ДЦУ. В ТКИ может быть включено протоколирование входящих, исходящих потоков сообщений а также протоколирование сбоев в соединениях. Данное протоколирование используется для отладки логических настроек ТКИ (правильности маршрутизации сообщений) и для выявления сбоев в каналах связи. Более детально сведения о настройке ТКИ и работе с протоколами изложены в «Телекоммуникационный концентратор информации с использованием протоколов семейства TCP/IP,  руководство пользователя»

Сообщения, полученные от ТКИ, могут сохраняться в так называемом архиве входных сообщений – в том виде, в каком они приняты от ТКИ. Архив имеет фиксированную глубину (количество последних принятых сообщений), задаваемую в настройке ГМ. Данный архив может использоваться для отладочных целей, а также (в исключительных случаях, при отсутствии резервирования базы) для восстановления базы графика.

Принятые ГМ сообщения проходят форматный и логический контроль и, если ошибок не обнаружено, - заносятся в экземпляр базы, поддерживаемый данной ГМ. Для сообщений, связанных с вводом и корректировкой ниток графика (расписаний поездов графика исполненного движения) и пометок, предусмотрено протоколирование в протоколе обработки сообщений – «чёрном ящике» (далее по тексту - ПОС).

Сведения об обработанном сообщении попадают в ПОС в том случае, если сообщение привело к каким-то изменениям в данном экземпляре базы. Если сообщение не прошло форматный или логический контроль, то оно в ПОС не записывается. В этом случае обнаружить сообщение можно по протоколам ТКИ, либо, если время поступления сообщения не ранее, чем глубина архива принятых сообщений – в архиве.

# 2. Назначение и условия применения

ПОС предназначен для выявления последовательности изменений записей в базе данных ГИД, источника и даты этих изменений. ПОС содержит сведения о состоянии записей в базе до изменения и после изменения.

В оперативном режиме ПОС доступен только из приложения – ГМ, ведущей базу и, собственно, сам протокол обработки сообщений. Поскольку ПОС фактически содержит историю изменений записей в базе ГИД за последние трое суток, то количество записей в ПОС превосходит количество записей в оперативной базе ГИД примерно на порядок. В связи с этим, для исключения перегрузки локальной сети, обеспечивающей доступ к базе ГИД клиентских рабочих мест ГИД – ПОС реализован как локальная база для ГМ ГИД.

Создаваемые ГМ ГИД архивы безусловно включают в себя выборку из ПОС, соответствующую отчётным суткам, сохраняемым в архиве. Выборка из ПОС для архива производится с некоторым запасом (+/- 1 час) к границам архивируемых отчётных суток – для исключения утери сведений о сообщениях, поступивших  на границах отчётных суток.

Таким образом, ПОС за истекшие и более ранние сутки доступен с любого рабочего места, имеющего право на просмотр архивов ГИД. Время хранения архивов ГИД теоретически не ограничено. Конкретное время хранения архивов обычно составляет 1-3 года.

Требования к аппаратному и программному обеспечению изложены в утверждённом вице-президентом ОАО «РЖД» В.Ф. Сехиным техническом задании «Базовая версия программного комплекса системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ»», глава 3.

# 3. Работа с протоколом обработки сообщений (выполнение программы и сообщения оператору)

## 3.1. Доступ к протоколу

Доступ пользователей (администраторов) к протоколам осуществляется в оперативном режиме – с ГМ ГИД или из программы просмотра архивов – на любом рабочем месте ГИД, которому предоставлено право просмотра архивов.

Все выборки из протокола выполняются за выбранный пользователем период поступления сообщений, для ускорения выборки.  В случае, когда предполагаемое время поступления сообщения неизвестно, можно указать период «Без ограничения» - в этом случае выборка будет вестись по всему протоколу обработки сообщений (см. рисунок 1).

Рисунок 1

Для получения доступа к протоколу обработки сообщений по конкретному расписанию графика исполненного движения предусмотрен пункт меню «Alt-F8прот» в справке о поезде (см. рис. 2).

Рисунок 2.

Для получения сведений о сообщениях, относящихся к конкретной пометке, необходимо найти пометку в списке пометок через меню «Функции\Учёт\Список пометок». Поставив выделение на строку списка, содержащую сведения о пометке, следует выполнить пункт меню «Alt-F8 - протокол» (см. рис. 3)

Рисунок 3.

Кроме получения из ПОС сведений о конкретном поезде или пометке, предусмотрена возможность выборки из ПОС по различным критериям. Доступ к функциям выборки из ПОС осуществляется  через меню «Функции/Поиск/В протоколе». При выборе этого пункта меню появляется список возможных выборок из ПОС (см. рис. 4)

Рисунок 4.

Выборка «Убитых поездов» позволяет обнаружить в ПОС сообщения, в которых указан идентификатор расписания, отсутствующий в оперативной базе ГИД на момент выборки, но имевшийся в момент получения сообщения. Выборка производится среди таких расписаний, зафиксированных в  ПОС, которые содержали операции по указанной станции (см. рис. 5). Так, если расписание идентифицировано только индексом АСОУП (сформировано только по данным АСОУП), то расписание попадёт в выборку в случае, если на момент запроса -  в базе уже нет этого поезда с индексом АСОУП, а в протоколе  есть сообщения, относящиеся к данному индексу. Полученная выборка содержит список последних по времени операций для расписаний поездов, идентификаторы которых отсутствуют в базе. Само расписание может и присутствовать в оперативной базе, но с изменённым идентификатором – например нитка АСОУП после изменения индекса поезда 209-м сообщением. По каждому из поездов, указанных в списке может быть получена выборка из протокола, аналогичная той, что доступна из справки о поезде.

Рисунок 5

Выборка «Убитых пометок» производится аналогичным способом. Из ПОС выбираются сведения о пометках, которые на момент выборки уже не присутствуют  в оперативной базе. В отличии от расписаний поездов, пометки не изменяют идентификатор за время своего существования в оперативной базе ГИД. Поэтому представленные в выборке пометки действительно отсутствуют в базе.

Полученный список пометок может быть детализирован по каждой найденной пометке – такой же выборкой, которая доступна из списка пометок по “Alt-F8 - протокол”.

Выборка «Пометок по фильтру» позволяет отобрать из ПОС сообщения о пометках выделенного типа, местонахождения, времени и т.п. Используемый для выборки фильтр пометок аналогичен тому, который применяется для отбора отображаемых на графике или в списке («Функции\Учёт\Список пометок») (см. рис. 6).

Рисунок 6

Выбор из ПОС «по индексу АСОУП» (см. рис. 7) позволяет найти все сообщения, которые относились к указанному индексу АСОУП. Следует учитывать, что при поступлении в ГИД прямого регламента из нескольких смежных АСОУП и/или сообщений от центральных комплексов ГИД соседних дорог, выборка по индексу может содержать сведения о сообщениях, относящихся к физически разным поездам, но имевшим одинаковые индексы – особенно это относится к пассажирским поездам.

Рисунок 7

Выборка «По идентификатору ГИД» (см. рис. 8) позволяет найти в ПОС все сообщения, в которых содержится указанный идентификатор поезда. Идентификатор расписания формируется ГИД при возникновении  нового расписания при анализе данных СЦБ или при ручном вводе нитки оператором – без передачи сообщения в АСОУП (например – по промежуточным станциям, невыделенным в АСОУП и неоснащённым системами съёма данных СЦБ)

Рисунок 8

Отбор «По источнику сообщения» (см. рис. 9) позволяет найти в ПОС все сообщения, повлиявшие на данный экземпляр базы ГИД, сформированные заданным рабочим местом ГИД.

Каждое рабочее место ГИД идентифицируется названием почтового ящика – каталога, предназначенного для обмена с ТКИ. Название почтового ящика присваивается при установке рабочего места ГИД администратором системы.

Сообщения, отображаемые в ПОС, на рабочем месте ГИД формируются при вводе/корректировке  пометок, склейке и разделении ниток, вводе/корректировке операций в расписании поезда.

Для отбора сообщений, полученных от заданного рабочего места ГИД, указывается трёхсимвольное название объекта, в котором работает оператор (например – «MSK», «GOR», «VSD» и т.п.) и, через пробел, название почтового ящика. (см. рис.5):

Рисунок 9.

## 3.2. Содержание протокола

Первичная выборка из ПОС содержит одинаковый набор полей как для пометок, так и для расписаний поездов. Структура таблиц представлена на рисунке 10:

Рисунок 10

Каждая строка таблицы содержит:

  - номер по порядку;

  - Дату и время обработки сообщения в ГМ ГИД;

  - Источник сообщения – название объекта ГИД и каталога – почтового ящика рабочего места ГИД, от которого получено сообщение (или «АСОУП» - если сообщение получено из АСОУП);

  - Тип сообщения:

    - Ввод/корректировка пометки;

    - Сведения об операции по данным СЦБ – «Слежение СЦБ»;

    - Ввод/корректировка операции с поездом - «Ручной ввод»;

    - Склейка ниток - «Склеивание»;

    - Разделение ниток – «Раздел. ниток»;

    - Смена номера;

    - Удаление операции;

    - Вытеснение нитки или пометки – «Вытеснение».

    - Для сообщений, полученных из АСОУП, указывается тип сообщения – «1042», «номер/индекс» (209), «333».

При выборе строки с сообщением о пометке появляются  сведения о службе, причине, месте, времени действия пометки и текст пометки.

При выборе строки с сообщением о расписании поезда появляется расшифровка сообщения, содержащая основные сведения из сообщения и состояние расписания до получения сообщения.

Для сообщений об операциях с поездом (АСОУП, слежение СЦБ, ручной ввод), детализация сообщения выглядит следующим образом (рис. 11):

Рисунок 11.

В заголовке формы указан источник сообщения и тип сообщения.

В строке под меню – основные данные из сообщения:

- Станция совершения операции;

- Номер поезда;

- Операция:

  - «П» - прибытие;

  - «О» - отправление;

  - «С»-проследование;

  - «СФ» - сформирование;

  - «ПП» - прибытие плановое';

  - «ОН» - отправление по неправильному пути;

  - «РФ» - расформирование;

  - «БР» - бросание';

  - «ОП» - отправление плановое;

  - «СП» - проследование плановое;

  - «…» - операция корректировки сведений о составе или локомотиве/бригаде (по данным АСОУП);

- Дата/время свершения операции;

- Парк/Путь;

- Системный индекс поезда в данном экземпляре базы.

Следующие две строки содержат идентификатор поезда, сформированный в ГИД и индекс поезда в АСОУП. Следует учесть, что расписание может идентифицироваться только индексом АСОУП, либо только идентификатором, сформированным в ГИД («нитка АСОУП», «нитка СЦБ»).

Ниже отображено расписание поезда до получения сообщения. Строки с расписанием содержат:

- направление прибытия, станцию свершения операции, направление отправления;

- парк/путь;

- дату/время операции;

- номер поезда;

- источники, от которых ранее поступали сведения о данной операции:

  - «С» - по данным СЦБ;

  - «А» - по данным АСОУП;

  - «Р» - ручной ввод оператора ГИД;

  - «У» - операция «по умолчанию», например прибытие, подставленное ГМ ГИД в расписание поезда после получения сообщения из АСОУП о расформировании пассажирского поезда;

  - «П» - планирование.

Сведения об источниках сохраняются и после получения информации от другого источника, например, после получения сообщения о прибытии из АСОУП и по данным СЦБ – источник будет указан в виде «АС» (АСОУП, СЦБ).

Сообщение о склейке

Рисунок 12

В заголовке формы указывается тип сообщения – склеивание.

В строке под меню – источник склеивания:

- «Ручная склейка» – т.е. склейка выполненная оператором ГИД;

- «Склейка по данным САИ» - автоматическая склейка, выполненная на основании данных САИ «Пальма»;

- «Автосклейка» - склейка, выполненная одной из ведущей машин ГИД на основании настройки в файле laconfig.def – по совпадению времени, направления, парка/пути в сообщении АСОУП и в нитке, сформированной по данным СЦБ.

Ниже расположены три столбца – нитка, сформированная после склейки и две нитки, которые были склеены. Столбцы обрамлены слева и справа (для удобства просмотра при крупном размере шрифта, когда строки списка не входят в экран) названиями станций, по которым имелись операции в нитках до склейки и, соответственно, в нитке после склейки.

Каждый столбец содержит перечень операций с поездом:

- дата/время свершения операции;

- тип операции (см. выше, в описании сообщения о вводе/корректировке операции);

- номер поезда;

- признаки источников информации об операции (см. выше, в описании сообщения о вводе/корректировке операции).

Меню таблицы позволяет получить расписания кусков в более подробном виде, аналогично рис. 11. При этом доступна выборка из протокола по идентификаторам данного куска расписания.

Сообщения о разделении ниток детализируются аналогично сообщениям о склейке. Но при этом первая колонка содержит информацию о расписании поезда до разделения нитки, а вторая и третья  колонка – расписания, полученные в результате разделения исходной нитки. (см. рисунок 13)

Рисунок 13