УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Центральной

дирекции инфраструктуры

_____________               Г.В.Верховых

«    » __________ 2018 г. №

ТЕХНОЛОГИЯ

информационного взаимодействия автоматизированных

систем ОАО «РЖД» при организации безопасного проследования

поездов по гарантийным участкам

Содержание

| 1. | Условные обозначения и сокращения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нормативные документы | 4 |
| 3. | Общее описание технологии | 5 |
| 4. | Порядок формирования гарантии на поезд и передачи данных в информационные системы | 6 |
| 4.1. | Назначение гарантии | 6 |
| 4.1.1. | Назначение гарантии на станции формирования поезда или на станции назначения очередной гарантии | 6 |
| 4.1.2. | Назначение гарантии для транзитных поездов | 7 |
| 4.2. | Изменение гарантии в пути следования | 8 |
| 4.2.1. | Изменение станции окончания гарантийного участка | 8 |
| 4.2.2. | Отмена (снятие) гарантии | 8 |
| 4.2.2.1. | Отмена гарантии на поезд | 8 |
| 4.2.2.2. | Снятие признака «поезд на гарантии» | 8 |
| 4.2.3. | Порядок работы при соединении/разъединении поездов | 9 |
| 4.3. | Логические контроли при отправлении поезда | 10 |
| 4.4. | Порядок ведения нормативно-справочной информации (НСИ), классификаторы | 11 |
|  | Приложение. Структура сообщений 221 | 13 |

1. Условные обозначения и сокращения

АРМ – автоматизированное рабочее место;

АСОУП – автоматизированная система организации управления перевозками;

АСУ ПТО – автоматизированная система управления пунктом технического осмотра;

АСУ СТ – автоматизированная система управления работой станции;

ВУ-14 ЭТД – книга предъявления вагонов грузового парка к техническому обслуживанию;

БД – база данных;

Гарантийный участок – участок, ограниченный пунктами технического обслуживания, протяженность которого определяется исходя из необходимости безопасного проследования вагонов в исправном состоянии в составе поезда;

ГИД-Урал – график исполненного движения;

ЕСР – единая сетевая разметка;

ПКТБ ЦКИ – Проектно-конструкторское технологическое бюро по системам информатизации;

ПТО – пункт технического обслуживания вагонов.

2. Нормативные документы

Технология разработана на основании следующих нормативных документов:

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 г.  № 286;

Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации, утвержденная Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества (протокол от 21 –  22 мая 2009 г. № 50);

Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утвержденные Советом по железнодорожному транспорту государств –участников Содружества (протокол от 6 – 7 мая 2014 г. № 60);

Положения о железнодорожной станции, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 31 мая 2011 г. № 1186р;

Положения об аттестации пунктов технического обслуживания грузовых и пассажирских вагонов № 762-2013 ПКБ ЦВ, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 28 января 2014 г. № 182р;

Положения об организации работы пунктов технического обслуживания грузовых и пассажирских вагонов на инфраструктуре ОАО «РЖД» № 795-2016 ПКБ ЦВ, утвержденные  распоряжением ОАО «РЖД» от 7 декабря 2016 г.        № 2475р;

Типовой технологический процесс работы ПТО ТК-292, утвержденный Департаментом вагонного хозяйства от 26 декабря 2007 г.;

Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте грузовых вагонов ПОТ РЖД-4100612-ЦВ-016-2012, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 17 января 2013 г. № 57р;

Инструкция по организации рабочего места осмотрщика вагонов при встрече пассажирских и грузовых поездов «сходу» № 647-2009 ПКБ ЦВ, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 13 октября 2009 г. № 2094р;

Инструкция по размещению, установке и эксплуатации средств автоматического контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда, утвержденная  распоряжением ОАО «РЖД» от 18 марта 2016 г. № 469р.

3. Общее описание технологии

С целью сокращения ошибок ручного ввода при назначении гарантийных участков безопасного проследования поездов разработана новая технология работы с поездами, на которые выдана гарантия после проведения технического облуживания.

Ранее гарантийный участок следования (станция окончания участка) определялся работниками ПТО.

Основной особенностью данной технологии является выдача гарантии на определенное расстояние (км) в зависимости от типа поезда. При этом станция окончания гарантийного участка рассчитывается автоматически в автоматизированных системах, исключая ошибки, связанные с человеческим фактором, с учетом изменения маршрута следования поезда.

4. Порядок формирования гарантии на поезд и передачи данных в информационные системы

4.1. Назначение гарантии

4.1.1. Назначение гарантии на станции формирования поезда или на станции назначения очередной гарантии

Назначение гарантии на поезд и передача информации о назначении гарантии в информационные системы производится в следующем порядке:

- формирование поезда (передача сообщений 02 или 208 (с кодом 5 – соединение; 31 – объединение; 41 – разъединение));

- предъявление поезда к техническому осмотру;

- проведение технического осмотра поезда;

- подписание электронной формы ВУ-14 ЭТД финишной подписью;

- формирование и передача сообщения 221 «Назначение гарантийного участка на поезд после проведения технического осмотра» по данным подписанной электронной формы ВУ-14 ЭТД из АСУ ПТО. Сообщение 221 является первоисточником информации о постановке поезда на гарантию для автоматизированных систем ОАО «РЖД» (структура сообщения представлена в Приложении);

- формирование и передача сообщения 205 – «Готовность поезда к отправлению»; 200 – «Отправление поезда». По результатам обработки сообщения 205, 200 в АСОУП автоматически рассчитывается станция (ПТО) конца гарантийного участка исходя из прогнозного маршрута движения поезда и расстояния определенного в зависимости от типа поезда (Таблица 1). При отмене сообщения об отправлении поезда или о готовности поезда к отправлению информация о станции окончания гарантийного участка из БД удаляется и рассчитывается заново при поступлении очередного сообщения об отправлении.

Станция (ПТО) окончания гарантийного участка при отправлении и следовании поезда по прогнозному маршруту может быть только одна. Изменения станции окончания гарантийного участка и причины ее изменения описаны в разделе 4.2.

По моменту расчета станции окончания гарантийного участка АСОУП передает в регламенте данные о постановке поезда на гарантию в адрес станции окончания гарантийного участка (ПТО) и в смежные системы (структура сообщения в Приложении).

В результате ввода данных в АСОУП по поездам, находящимся на гарантийном обслуживании, должны быть сформированы следующие данные    (данные о гарантии):

признак «поезд на гарантии»;

тип гарантии (определяется в соответствии с классификатором, Таблица № 1);

дата и время постановки признака «поезд на гарантии»;

код ЕСР станции начала гарантийного участка;

код ЕСР станции окончания гарантийного участка.

Указанная информация доступна для смежных информационных систем (по запросу или в регламенте).

Рассчитанная станция окончания гарантийного участка по моменту прибытия поезда на нее становится станцией назначения очередной гарантии. В этом случае передача информации о назначении очередной гарантии в информационные системы производится, начиная с п. 2 описанного выше порядка.

4.1.2. Назначение гарантии для транзитных поездов

Транзитные поезда, принятые по межгосударственному стыку

Передача данных о гарантии на поезд, принятый по межгосударственному стыковому пункту, производится на первой станции ПТО в маршруте следования поезда после проведения технического обслуживания поезда.

Транзитные поезда, принятые по междорожному стыку

Транзитные поезда, принятые по междорожному стыку, сохраняют гарантию, выданную на железной дороге технического обслуживания. Данные о гарантии доступны для обработки в информационных системах (АСОУП, АСУ ПТО, АСУ СТ).

На ПТО, не являющимися станциями окончания гарантийного участка, техническое обслуживание поезда не производится.

4.2. Изменение гарантии в пути следования

4.2.1. Изменение станции окончания гарантийного участка

При изменении маршрута движения поезда (отклонение от прогнозного маршрута) признак «поезд на гарантии» сохраняется, при этом в автоматическом режиме, согласно новому прогнозному маршруту, рассчитывается новая стация окончания гарантийного участка (ПТО).

Обновленные данные о гарантии доступны для обработки в информационных системах (АСОУП, АСУ ПТО, АСУ СТ).

При отсутствии в прогнозном маршруте следования станции, где расположено ПТО, признак «поезд на гарантии» снимается.

4.2.2. Отмена (снятие) гарантии

4.2.2.1. Отмена гарантии на поезд

При необходимости изменения сведений о гарантии поезда в пути следования возможна отмена ранее введенного сообщения 221 «Назначение гарантийного участка на поезд после проведения технического осмотра», путем ввода сообщения 333/221 «Сообщение об отмене сообщения 221».

Передача сообщения 333/221 (отмена сообщения 221) может производиться на любой станции, являющейся станцией технического обслуживания до момента передачи сообщения о готовности поезда к отравлению или отправления поезда (передачи сообщений 205, 200 и аналогов). По поступлению сообщения 333/221 в АСОУП проставляются данные о снятии поезда с гарантии (признак «поезд на гарантии» снимается) и выполняется передача информации в регламенте в адрес станции, ранее определенной как станция окончания гарантийного участка, и в смежные системы.

Повторная постановка поезда на гарантию проводится согласно п. 4.1.1 (начиная с п. 2 порядка ввода информации).

4.2.2.2. Снятие признака «поезд на гарантии»

Автоматическое снятие признака «поезд на гарантии» производится по следующим событиям:

в случае прибытия поезда на стацию окончания гарантийного участка (сообщение 201 и аналоги);

в случае прицепки вагонов к поезду (сообщение 09 – «Сообщение корректировки данных ТГНЛ»);

в случае изменения индекса поезда (сообщение 209[1] – «Изменение индекса поезда»);

в случае «бросания» поезда по приказу (сообщение 204 – «Сообщение об остановке «бросании» поезда»).

при отсутствии в прогнозном маршруте следования станции, оборудованной ПТО, при изменении маршрута следования.

В случае выполнения одного из событий постановка поезда на гарантию проводится согласно п. 4.1.1.

4.2.3. Порядок работы при соединении/разъединении поездов

При соединении поездов (с.208[5]) – соединение поездов на перегоне или станции для пропуска их на один и более диспетчерских участков.

Соединенному поезду признак «поезд на гарантии» может быть сохранен при условии, что все вагоны соединенного поезда прошли техническое обслуживание с минимальным остатком следования до окончания гарантийного участка.

Поездам, вошедшим в соединение, признак «на гарантии» и данные о гарантии сохраняются.

При прибытии соединенного поезда на станцию окончания гарантийного участка признак «поезд на гарантии» у соединенного поезда снимается, у поездов, находящихся в соединении, сохраняется. Технология постановки соединенного поезда на гарантию соответствует п. 4.1.1.

При разъединении поездов (с.208[6]) – разъединение поездов, ранее соединенных сообщением 208[5].

У соединенного поезда признак «на гарантии» и данные о гарантии сохраняются (исключением является прибытие соединенного поезда на станцию окончания гарантийного участка).

У поездов, выходящих из соединения, выполняется анализ согласно данным прогнозного маршрута, и, в зависимости от анализа, выполняется перерасчет станции окончания гарантийного участка или снимается гарантия.

4.3. Логические контроли при отправлении поезда

При отсутствии на поезд информационного сообщения 221 «Назначение гарантийного участка на поезд после проведения технического осмотра» (отсутствие признака «поезд на гарантии») запрещается передача со станций, оборудованных ПТО, сообщений:

205 – «Сообщение о готовности поезда к отправлению»;

200 – «Сообщение об отправлении поезда»;

202 – «Сообщение о проследовании поезда»;

1042 – «Сообщение об операциях с поездами и общих сведениях о них» (аналог сообщений 200, 202, 205). Срабатывает барьерная функция АСОУП, сообщения не принимаются с выдачей ошибки «нет гарантии на поезд». Обход контроля возможен с выделенного автоответа.

Ответственность за проследование поезда за пределы назначения гарантийного участка без проведения технического осмотра, за отправление поезда без гарантии, а также за своевременное представление поезда к техническому осмотру несут работники дирекции управления движением.

4.4. Порядок ведения нормативно-справочной информации (НСИ), классификаторы

Перечень станций, на которых находится ПТО, и их классификация для расчета станции окончания гарантийного участка и проведения необходимого логического контроля определяется Центральной дирекцией инфраструктуры. Перечень станций заносится в таблицу АС ЦНСИ.

Для определения допустимого гарантийного расстояния следования поезда в АС ЦНСИ ведется классификатор «Гарантийные расстояния». На основе данных о поезде и согласно информации в классификаторе определяется гарантийное расстояние и выполняется расчет станции окончания гарантийного участка. Классификатор включает в себя: расстояние в километрах; наименование группы; описание группы.

Сотрудниками Центральной дирекции инфраструктуры возможна корректировка данного классификатора через АРМ «Автоматизированная система создания гарантийных участков» в части изменения допустимого расстояния для группы. Номера поездов для ускоренных контейнерных и для рефрижераторных поездов определяются Центральной дирекцией управления движением. В случае необходимости внесения новой группы или изменения понятия группы в ПКТБ ЦКИ направляется письменное уведомление с указанием даты ввода изменения для выполнения корректировок программного обеспечения АСОУП, связанных с изменением расчета станции окончания гарантийного участка.

При этом независимо от даты ввода изменения данные о гарантии, рассчитанные для поездов, находящихся в движении, и не прибывших на станцию окончания гарантийного участка, перерасчету не подлежат.

Таблица 1. Классификатор «Гарантийные расстояния»

| № п/п | Расстояние | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2300 | груженые | не более 2300 км для груженых поездов. Грузовым груженым поездом считается поезд, в составе которого имеется хоть один груженый вагон грузового парка |
| 2. | 3300 | порожние | не более 3300 км для порожних поездов. Грузовым порожним поездом считается поезд, в составе которого отсутствуют груженые вагоны грузового парка |
| 3. | 4000 | ускоренные | не более 4000 км для груженых или порожних контейнерных платформ в составе контейнерных поездов и для рефрижераторных поездов, состоящих из изотермических вагонов (с возможностью постановки в поезд контейнерных платформ) в ускоренном режиме пропуска. Номера поездов установлены в графике движения поездов, определяются Центральной дирекцией управления движением |
| 4. | 6000 | Barber | не более 6000 км для сформированных груженых и порожних маршрутов грузовых поездов, состоящих из вагонов, оборудованных тележками моделей 18-9810 и 18-9855 (Barber). При наличии в составе сформированного маршрута вагонов иных моделей или оборудованных другими моделями тележек отправление производить по гарантийным участкам протяженностью не более 2300 км для груженых поездов, не более 3300 – для порожних. Перечень моделей определяет Центральная дирекция инфраструктуры |
| 5. | 6500 | Barber | не более 6500 км для сформированных маршрутов груженых и порожних грузовых поездов, состоящих из платформ моделей 13-9834-01, оборудованных тележками 18-9810 (Barber). При наличии в составе сформированного маршрута вагонов иных моделей или оборудованных другими моделями тележек отправление производить по гарантийным участкам протяженностью не более 2300 км для груженых поездов и не более 3300 – для порожних. Перечень моделей определяет Центральная дирекция инфраструктуры |

Приложение

к Технологии информационного

взаимодействия автоматизированных систем

ОАО «РЖД» при организации

безопасного проследования поездов

по гарантийным участкам

СТРУКТУРА

сообщений 221

Структура сообщения 221, передаваемого с линейного уровня

| Служебный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НС | код сообщен | КПЗ | номер поезда | индекс поезда |  |  | дата и время ввода сообщения |  |  |  | РБ |
|  |  |  |  | станц форм. | ном сост. | станц назн. | день | мес. | часы | мин. |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | 3 | 1 – 17 | 4 | 4 | 2 – 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (: 221 33003 2222 3300 01 8300 07 04 10 10 :) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Структура сообщения 221, формируемого в регламенте

| Служебный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НС | код сообщен | КПЗ | номер поезда | индекс поезда |  |  | дата и время ввода сообщения |  |  |  | конечн станц. гарант участка | РБ |
|  |  |  |  | станц форм. | ном сост. | станц назн. | день | мес. | часы | мин. |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 3 | 1 – 17 | 4 | 4 | 2 – 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| (: 221 33003 2222 3300 01 8300 07 04 10 10 80008 :) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |