УТВЕРЖДАЮ

Вице-президент ОАО «РЖД»

_____п/п верно____В.Г.Лемешко

«19 »  марта  2009 г.

Дополнение к Типовому технологическому процессу

эксплуатации автоматизированной системы ведения и анализа

графика исполненного  движения ГИД «Урал-ВНИИЖТ»

поездным диспетчером и дежурным по станции

# Приложение №6.  Рекомендации по вводу пометок

# в график исполненного движения поездов при возникновении причин, которые вызывают задержку поездов

Первоисточником учета выполнения графика движения поездов является график исполненного движения поездов и приложение к нему формы ДУ-10.

Согласно Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации (ИДП) поездной диспетчер ведет график исполненного движения, на котором отмечает данные о движении поездов, а также все нарушения нормальной работы на участке и причины их.

Кроме того, в соответствии с  ЦЧУ-919 каждая задержка поезда должна быть отражена на графике исполненного движения поездов с указанием конкретных причин по каждой службе железной дороги, вызвавшей ее. Ответственным за достоверность этой информации является поездной диспетчер.

В случае возникновения разногласий по определению причин опозданий поездов, окончательным является решение постоянно действующей комиссии по графику движения поездов железной дороги.

При не отнесении диспетчерским аппаратом на графиках исполненного движения поездов конкретных причин задержек поездов, время их опоздания относится на службу перевозок.

Результаты отправления, проследования и прибытия поездов с указанием времени задержек поездов по проследованию, отнесенных на соответствующие службы железной дороги, формируются в ежесуточные и ежемесячные отчеты.

При анализе графика исполненного движения пассажирских и грузовых поездов в проследовании инженерами-анализаторами конкретные причины опозданий относятся на соответствующие службы железной дороги.

В оперативном учете при наличии задержек поезда, вызванных несколькими причинами, общее опоздание поезда относится на службу железной дороги, по вине которой допущена наибольшая задержка или на первопричину, если остальные задержки вызваны ей.

В тех случаях, когда из-за задержки одного поезда было нарушено расписание следом идущих поездов, их опоздание должно быть отнесено к причине, вызвавшей опоздание этого поезда.

В целях обеспечения ввода пометок для указания виновной службы (Дирекции) и полноты причин, повлекших превышение графиковых норм времени хода поездов и сверхнормативный простой на станциях, необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Установить автоматизированные рабочие места поездных диспетчеров и дежурных по станции, оснащенные системой ГИД «Урал-ВНИИЖТ»;

- Администратору системы настроить права АРМ-ов поездных диспетчеров и дежурных по станции на выполнение функций по вводу пометок в график;

- Службе управления перевозками подготовить, а руководству дороги утвердить приказ о вводе пометок в автоматизированный график исполненного движения поездов. В приказе указать срок опытной эксплуатации системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ»;

- В период опытной эксплуатации проводить дополнительное обучение поездных диспетчеров и дежурных по станции особенностям работы системы, подключая дежурных технологов и администраторов системы;

- Внести изменения и дополнения в технологические процессы работы ДЦУП железных дорог и линейных предприятий на основании «Типового технологического процесса работы поездного диспетчера и дежурного по станции в системе ГИД «Урал-ВНИИЖТ»;

- Руководству службы перевозок и начальникам станций подготовить инструкции по работе с АРМ-ами, оснащенными системой ГИД «Урал-ВНИИЖТ», для каждого рабочего места с указанием порядка ввода пометок в автоматизированный график исполненного движения поездов, в том числе в нестандартных и аварийных ситуациях;

- В начальный момент промышленной эксплуатации руководству службы и начальникам станций осуществлять особый контроль за правильностью ввода пометок в автоматизированный график исполненного движения поездов. При необходимости производить показательные разборы с целью указания допущенных ошибок и принятия мер по их устранению;

- Установить порядок ввода пометок в автоматизированный график исполненного движения поездов системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ» в соответствии с приводимыми ниже рекомендациями:

1. При вводе пометки, вызвавшей задержку продвижения поездов, а так же ход выполнения ремонтных работ, диспетчер должен указать виновную службу и причину задержки с использованием специального классификатора, разработанного в системе ГИД «Урал-ВНИИЖТ» и позволяющего выполнять их машинный анализ. Отдельно автоматически  регистрируется информация об авторе пометки и времени ее создания.

2. В этом классификаторе по службам установлены наиболее часто встречающиеся причины задержек. Не включенные в перечни, редко встречающиеся случаи должны даваться текстом с отнесением на другие причины соответствующих служб (Дирекций).

3. Основными типами пометок, отображающими отказы подвижного состава, устройств пути, СЦБ и связи, ремонтные работы, отсутствие локомотивов и локомотивных бригад, превышение норм хода и технологических стоянок поездов, а так же прочие причины, вызвавшие задержки поездов на перегоне и станции, являются пометки «Сбойный», «Задержка», «Окно» и «Линия».

4. Пометки типа «Сбойный» используют для отражения сверхнормативных стоянок поездов на станциях и непредвиденных остановок или замедления поездов на перегонах, а так же других сбойных ситуаций в движении поездов. Эти пометки привязаны к поезду и к месту.

Пометка изображается ломаной линией нитки поезда на пути станции или на перегоне. Очень важно, чтобы длина горизонтальной «полочки» на нитке соответствовала продолжительности стоянки или времени замедления поезда. Первоначально ориентировочно выставленная курсором мыши длина «полочки», при необходимости может быть приведена в соответствие с продолжительностью стоянки (временем замедления) поезда путем выполненной корректировки («Правки») пометки. При этом наклон самой нитки поезда должен примерно соответствовать наклону нитки поезда, выполненной в условиях отсутствия стоянки (замедления).

Расположение «полочки» на перегоне должно примерно соответствовать физическому расположению места (километра) сбоя на перегоне.

5. Установленная на графике пометка «Сбойный» требует пристального внимания у руководящего и дежурного диспетчерского аппарата соответствующих служб и анализаторов графика. Особое внимание руководителей должно вызывать появление пометок, соответствующих отказам технических средств, для выработки мер по их не допущению впредь.

6. Стоянки последующих поездов, возникшие из-за сверхнормативной стоянки или замедления продвижения впереди идущего поезда, или вызванные одной и той же причиной, связанной с неисправностью или ремонтом технических средств инфраструктуры, отражаются с помощью пометок типа «Задержка» ломаными линиями ниток поездов на перегоне.

Если причиной задержки этих поездов является сбойный поезд, нарушение работы или ремонт стационарных устройств, то вместо указания причины достаточно только дать соответствующую ссылку на номер сбойного поезда, место и причастную службу (Дирекцию).

Место расположения горизонтальной полочки (величины задержки) каждого задержанного поезда выбирает сам диспетчер. Начало и продолжительность величины задержки может устанавливаться автоматически при использовании соответствующей настройки.

7. При задержке прибывающих поездов у входного светофора с запрещающим показанием на графике автоматически фиксируется пометка «ЗВХ». Поездному диспетчеру выдается предупреждающее сообщение о задержке.

8. При выполнении ремонтных работ и назначении «окна» ставят пометку «Окно» в автоматизированном графике на изображении приемо-отправочных путей станций и полосе, которая соответствует путям перегонов. Эта пометка привязана к месту действия.

Прямоугольник (параллелограмм) ставят на весь перегон, если полностью закрывается путь перегона, снимается напряжение или выполняются другие работы на пути перегона. При наличии временных съездов, устанавливаемых на перегоне на период ремонтных работ, прямоугольник (параллелограмм) ставят на его закрываемую часть. Ширина прямоугольника (параллелограмма) соответствует периоду времени, которое характеризует продолжительность «окна».

Белым цветом автоматически из АСПВО отображается в ГИДе плановое «окно» в соответствии с заявкой на предоставление «окна». Желтым цветом поездной диспетчер с учетом складывающейся поездной обстановки отображает фактически предоставленное «окно». Красным цветом поездной диспетчер изображает передержку «окна», если «окно» не было завершено в предоставленный диспетчером срок.

Фактическое окончание работ в «окно», в том числе досрочное, поездной диспетчер фиксирует по докладу руководителя работ, при необходимости корректируя время фактического окончания окна. Так же фиксируется отмена плановых «окон» с указанием виновной службы и причины.

При производстве ремонтно-путевых работ на приемо-отправочных путях станций отображают «окна» как непосредственно на конкретных путях, так и по линии раздельного пункта при свернутом состоянии путей.

9. Пометки типа «линия», привязанные к месту действия, используют для отображения отказов стационарных технических средств, а так же занятия приемо-отправочных путей станций группами вагонов, в том числе с выполнением грузовых операций, выполнения работ по текущему содержанию и очистке путей, а также выключения путей станций из зависимости. Продолжительность «линии» соответствует времени начала и окончания отказа или времени выполнения соответствующих работ. Поэтому диспетчер или дежурный по станции обязательно должны фиксировать окончание действия пометки, в том числе вызывающей задержки поездов.

10. Ошибочная информация или отсутствие части данных в пометках приводит к неправильному отображению на графике особенностей хода эксплуатационной работы, и соответственно к последующему неправильному анализу причин, влияющих на задержки поездов.

Основными причинами неправильного пользования пометками являются:

- Отсутствие фиксации времени окончания действия пометки, имеющей продолжительность действия. Например, выключенный путь станции фактически включен в зависимость, но не указано время включения. В результате пометка – «Линия» продолжает тянуться до текущего времени;

- неправильное указание продолжительности действия пометки. Например, при вводе пометки «Сбойный» с мышки обозначается какая-то продолжительность «сбоя» - задержки поезда, которая в дальнейшем не корректируется. То есть, изображенная на графике продолжительность «сбоя» не приводится в соответствие с реальной задержкой данного поезда. Это приводит к искажению анализа влияния данной службы (причины) на продвижение поездопотока;

- неправильное указание начала или окончания действия пометки «Сбойный». Указание начала времени «сбоя» раньше времени отправления на перегон или окончания времени  «сбоя» позже времени прибытия  (проследования) приводит не только к неправильному изображению «сбойного» поезда на графике, но и к последующему неправильному анализу графика;

- отсутствие очередного действия диспетчера при работе с пометкой «Окно». Диспетчеры забывают фиксировать «исполнение» окна после окончания работ. В результате «окно» продолжает тянуться до текущего времени;

- отсутствие ввода виновной службы и причины в соответствующих полях пометки, в том числе поездов, задержанных по неприему соседней железной дорогой. Это приводит к невозможности машинного формализованного анализа влияния данной службы (причины) на продвижение поездопотока;

- использование другого типа пометки. Например, вводится «Линия» вместо «Предупреждения». Искажается анализ действующих предупреждений;

- вывод в текстовую часть основного содержания пометки вместо заполнения необходимых полей. Невозможна формализация указанных полей данной пометки. Искажается анализ пометок;

- использование текстовой пометки вместо соответствующей формализованной пометки. Невозможна формализация данной пометки. Искажается анализ пометок;

- когда неизвестна причина задержки, поездным диспетчером вводится только служба. При продолжительных отказах технических средств, вступивший на дежурство поездной диспетчер или дежурный по станции не корректируют пометку, считая, что это сделал сдающий смену работник.

Правильное отображение на графике исполненного движения особенностей хода эксплуатационной работы обеспечит качественные виды анализа, в том числе анализ потерь поездо-часов, из-за задержек поездов в пути следования.

ЦД                                                                                        А.Ю.Миронов

«__»_________2009 г.

ЦДГ                                                                                     И.М.Яриков

«__»_________2009 г.

ЦДИТ                                                                                  В.К.Дроняев

«__»_________2009 г.

ЦДТ                                                                                     Е.А.Шаронов

«__»_________2009 г.

ОАО «НИИАС»                                                                 С.Е.Ададуров

«__»_________2009 г.

НПО «ГИД-Урал»                                                             С.В.Крашенинников

«__»_________2009 г.