| ООО "НПО ГИД-УРАЛ" 620141, г. Екатеринбург, а/я 54 тел./факс (343) 358-53-85, 358-45-98 18.05.2015 № 62/Д | Директору ГВЦ – филиала ОАО «РЖД» Р.Ю. Лыкову |
| --- | --- |

Уважаемый Роман Юрьевич!

В связи с подготовкой к эксплуатации адаптированного программного обеспечения системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ» в части использования информации из АСОУП о сроках доставки вагонов, необходимо подключение регламентной выдачи фразы Ю6 в составе сообщений 1042 для ГИД «Урал-ВНИИЖТ».  Программное обеспечение для наработки данной информационной фразы было передано ранее из ПКТБ ЦКИ с сопроводительным письмом № 1870/1602/ЕАСД от 17.06.2014 года первого заместителя директора ПКТБ ЦКИ Г.Н. Баврина.

Следует обратить особое внимание на то, что подключение фраз Ю6 на какие-либо входные сообщения должно выполняться только вместе с фразами Ю12. Если  в сообщении 1042 для ГИД «Урал-ВНИИЖТ» поступят фразы Ю6 без фраз Ю12, то фразы Ю6 будут проигнорированы.

Итоговая настройка комплекса АСОУП для формирования регламента, необходимого для ведения поездной модели в систему ГИД «Урал-ВНИИЖТ» с указанием минимально необходимого набора информационных фраз приводятся ниже в таблице.

| Входное сообщение АСОУП | Набор информационных фраз | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 200,201,202, 203,204,205 | Служебная, Ю2,Ю3,Ю4,Ю8. |  |
| 206 | Служебная, Ю3, Ю8 Ю2,Ю4,Ю12 - при наличии натурного листа пассажирского поезда. |  |
| 226 | Служебная, Ю2,Ю3,Ю4,Ю8,Ю12 |  |
| 208 | Служебная, Ю1,Ю2, Ю3,Ю4,Ю12 |  |
| 02,09 | Служебная, Ю2, Ю4,Ю6,Ю12 |  |
| 12,19 | Служебная, Ю2, Ю4,Ю8,Ю12 |  |
| 220 | Служебная, Ю2, Ю3,Ю4,Ю6,Ю8,Ю12 |  |
| 333 | По достоверному входному, которое отменяет |  |
| 209 | Служебная, Ю1 |  |
| 1042 | Служебная, Ю2, Ю3,Ю4, Ю6,Ю8,Ю12. Дополнительно Ю1 - если код операции входного сообщения 1042 – объединение или разъединение составов или изменение индекса поезда |  |
| 4770 | Служебная Ю2,Ю3,Ю4,Ю5, Ю6,Ю8,Ю12 |  |
| 221 | Служебная | Трансляция входного |

Прошу Вас поручить причастным специалистам всех ИВЦ произвести проверку и, при необходимости, корректировку в части настройки состава информационных фраз в сообщениях 1042, выдаваемых в регламенте для системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ» согласно приводимым рекомендациям.

Дополнительно для работы подсистем ОКДЛ, формирования операций по данным ГИС и САИ в состав регламента для  ГИД «Урал-ВНИИЖТ» должны входить сообщения 4110, 3159 и 266.

Главный инженер НПО «ГИД-Урал»		               С.В. Крашенинников