Структура файла для выдачи в ДЦ сведений о поездах,занимающих блок-участки в пределах полигона слежения ГИД. (Файл DSSFORDC.XXX)

(Версия 2 - согласована с разработчиками ДЦ)

(редакция от 28.04.2014)

1.  Заголовок файла

2.  Список идентификаторов - массив записей с указанием идентификаторов изолированных участков (ИУ), контролируемых ГИД. Формат идентификаторов соответствует принятому в ГИД - Pascal-строка типа "24000 345/347СП2".

3. Сведения о поездах на ИУ. Массив записей, индексированный так же как (2). Т.е., запись с индексом N описывает поезд, занимающий ИУ, идентификатор которого указан в N-ой записи в массиве идентификаторов.

Заголовок файла

2 байта	 - признак версии формата файла  = 0100h

4 байта	 - дата\время (пере)формирования файла - в упакованном формате

ДОС (изменяется при создании файла и при изменении списка

сигналов,  использующихся в ГИД)

4 байта	 - дата\время последней записи в файл  - в упакованном формате

ДОС

2 байта 	- к-во записей в файле (qRec) = количеству

контролируемых в ГИД изолированных участков (б/у перегона,

стрелочные/бесстрелочные секции, приемо/отправочные пути,

участки приближения/удаления)

2 байта 	- размер записи одного идентификатора (idSize  ) = 17

2 байта 	- размер сведений об одном ИУ         (infoSize) = 32

16 байт 	- резерв

_________________________

Всего: 32 байта

Идентификаторы ИУ в ГИД

2 байта - к-во идентификаторов = qRec

Далее:

массив записей, каждая из которых представляет собой Pascal-строку длиной 17 байт (включая байт длины). Содержимое строки представляет из себя код ЕСР (из tecn_rp) 5 знаков и далее наименование сигнала из файла COD_REP.

_________________________

Всего:  2 + 17 * qRec байт

Если станция в НСИ ГИД разбита на условные раздельные пункты (парки), то  коды ЕСР могут указываться как условные (для парков), так и неусловные (для станции в целом) – в зависимости от настройки ГМ ГИД, ведущей данный файл. Настройка выполняется в !PROGRAM.DEF, в секции:

@ Выдача номеров для табло ДЦ

0  - выполнять запись (1-да, 0-нет)

5  - Интервал обновления данных (1..60 сек.)

- Каталог, где пишем dssfordc.*

0  - условным р.п. - код ЕСР основного р.п. (1-да, 0-нет)

0  - протоколировать выдачу номеров (1-да, 0-нет)

Сведения

Массив записей типа:

2 байта - битовые признаки ИУ (flags):

ИУ, контролируемый ДЦ (Тракт, Сетунь, т.е. имеющий адрес вида "номер ДЦ, канал, группа, номер в  группе"), должен иметь установленным бит 6 (flags and 0020h = 0020h). Если бит не установлен - адрес нужно трактовать иначе!

ИУ, адрес которого представлен в виде ("адрес контроллера", "номер в контроллере") может иметь один из флагов:

- 0400h	- «ИНФОТЕКС»	("I", "i" в cod_rep);

- 1000h	- ДЦ "Юг"		("U", "u" в cod_rep);

- 2000h	- «Ретайм» по IP	("R", "r" в cod_rep)

5 байт - адрес сигнала.  Значение байтов в зависимости от типа источника ТС

(обозначенного флагом в поле flags) приведены в Таблице 1.

|  | К-во байт | Значение байтов по флагам источников ТС |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0х0020 | 0х0400, 0х1000, 0х2000 |
| a | 1 | Резерв | Старший байт адреса контроллера * |
| b | 1 | Номер ДЦ | Средний байт адреса контроллера |
| c | 1 | Номер канала | Младший байт адреса контроллера |
| d | 1 | Номер группы | Старший байт номера в контроллере ** |
| e | 1 | Номер в группе | Младший байт номера в контроллере |

Таблица 1. Значение байтов адреса.

* Адрес контроллера можно получить по формуле:

0хFFFF * a + 0хFF * b + c

** Номер сигнала в контроллере можно получить по формуле:

0хFF * d + e

2 байта - номер поезда в ГИД.

Если ИУ занят, но объект (поезд) не идентифицирован	- FFFFh

Если ИУ свободен или его состояние не определено	- 0000h

Номера, присвоенные программно				- 9800..9998

Если поле «номер поезда» содержит значение 0000 или FFFFh – состояние остальных полей, относящихся к данному ИУ, следует считать неопределённым!

1 байт  - цвет, которым отображается в ГИД нитка поезда с этим номером.

Коды цветов:

0 -	черный;		8 -	темно-серый;

1 -	синий;			9 - 	ярко-синий;

2 -	зеленый;		10 - 	ярко-зеленый;

3 -	голубой;		11 -	ярко-голубой;

4 -	красный;		12 - 	ярко-красный;

5 -	фиолетовый;		13 -	ярко-фиолетовый;

6 -	коричневый;		14 -	желтый;

7 -	светло-серый		15 -	белый

1 байт - специальные битовые признаки поезда. Биты ( = 1, если признак есть):

- 0 - ВМ- разрядный;

- 1 - Н - негабаритный;

- 2 - Т - тяжеловесный;

- 3 - Д - длинносоставный;

- 4 - СП- соединенный;

- 5 - ПВ- повышенного веса;

- 6 - Л - с толкачем;

- 7 - ПД- повышенной длины.

1 байт - условная длина поезда

2 байта - вес поезда (с тарой)

6 байт - индекс поезда (ст. формирования - 2 байта, номер состава - 2 байта , ст.

назначения - 2 байта)

2 байта - серия головного локомотива

3 байта - номер головной секции локомотива

7 байт - резерв

-----------------------------

Всего: 32 * qRec байт

Общий размер файла - 	32                    + 		//заголовок

2 + 17 * qRec  +          	//идентификаторы ГИД

32 * qRec                 		//сведения

При запуске ведущей слежение машины ГИД, проверяется наличие файла и соответствие списка идентификаторов ИУ.

Если файла нет - файл создается с размером, рассчитанным на имеющийся в ГИД список ИУ.

Если файл есть, но его версия, либо список ИУ не соответствуют текущему состоянию ведущей машины ГИД, содержимое файла заменяется. Время создания/обновления версии (или списка сигналов) указывается в заголовке файла - для возможности контроля из читающей программы.

С некоторым интервалом (1…60 секунд – по настройке) ГИД записывает в файл сведения о всех ИУ, модифицируя при этом в заголовке дату/время последней записи в файл (указывается системное время машины, на которой выполняется ведущая программа ГИД).

Во время одного сеанса работы ведущей машины ГИД, размер файла не изменяется.  Доступ ко всем записям в файле выполняется с предварительным блокированием и последующим разблокированием записи.

Путь к файлу указывается во внешней настройке ГИД. Название файла dssfordc.XXX , где ХХХ - расширение имен файлов оперативной базы ГИД данного полигона. (для Западно-Сибирской ж.д. - 83A, 83B, 83C …)