«СОГЛАСОВАНО»

________________ /ОТ  организация разработчика/

________________ /ОТ организация разработчика /

________________ /ОТ НПО «ГИД-УРАЛ»/

________________ /ОТ НПО «ГИД-УРАЛ»/

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ И ТРЕБОВАНИЯ К

ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБМЕНУ СИСТЕМЫ _________

И АРМ ДНЦ СИСТЕМЫ ГИД «УРАЛ-ВНИИЖТ»

(ПРОЕКТ)

- ЦЕЛЬ И ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

1. Цель информационного обмена системы АСДК __________разработки

______________________________ и АРМ ДНЦ системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ» состоит в обеспечении АРМ ДНЦ системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ» в режиме реального времени информацией о состоянии всех объектов контроля, которые подключены к системе АСДК______________ разработки _______________:

- устройства СЦБ;

- ДИСК;

- ПОНАБ;

- КТСМ;

- САИД;

- другие устройства железнодорожной автоматики.

Для устройств типа ДИСК,ПОНАБ,САИД,КТСМ необходимо предусматривать

передачу в ГИД всех типов информации («ось», «вагон», «поезд»,                                     «контроль линии», инф. с КБД и т.п)

После выполнения отладки на макетном образце выполняется  пуско-наладка на полигоне заказчика и начинается период опытной эксплуатации 1-2 месяца. По результатам опытной эксплуатации назначается комиссия с участием  разработчиков и представителей заказчика для принятия решения о возможности эксплуатации АРМ ДНЦ системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ» на основе информации с АСДК _____________ разработки __________________

- ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА.

Для информационного обмена систем предлагается использовать файлы,

которые прикладная программа в составе системы разработки АСДК _____________ разработки _____________________  (далее по тексту ИСТОЧНИК) создает и заполняет в режиме реального времени на сервере ЛВС общего назначения (или на диске ПЭВМ, которая используется в качестве такового).

Прикладная программа сервера сигналов из состава АРМ ДНЦ системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ» (далее по тексту ПРИЕМНИК) читает информацию из данных файлов и использует эту информацию для АРМ ДНЦ системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ».

Для обеспечения требуемого масштаба времени доступ к файлам со стороны

ПРИЕМНИКА должен выполняться на скорости не менее 10 мбит/сек.

1. Режимы создания (открытия) файлов, принципы обмена.

1.1 Соглашение об именах

Файлы для обмена информацией имеют имена «#ХХХХХХХ.001» и «#ХХХХХХХ.002» и располагаются в задаваемом в настройке программ каталоге.

Символы в имени файла :

- «#» – служебный признак.

- «Х» - любой допустимый символ в имени файла.

Программа ИСТОЧНИКА должна обеспечивать задание имени файлов по настройке.

1.2 Режимы создания (открытия)

Файлы создаются (открываются) ИСТОЧНИКОМ с режимами:

- OF_READWRITE OR OF_SHARE_DENY_WRITE («22» в 16-чном виде)

Все операции ввода вывода осуществляются с локированием фрагмента файла,

для которого осуществляется операция чтения/записи.

1.3.Структура файла.

Файл начинается заголовком. Далее следуют записи фиксированной длины с данными от объектов контроля.

1.3.1 Заголовок.

- дата, время начала записи в данный файл

- – 4 байта

(упакованный формат даты/времени DOS - “DOS data–time

stamp”)

- дата, время окончания записи в данный файл

- – 4 байта

(упакованный формат даты/времени DOS - “DOS data–time stamp”)

- размер одной записи с данными в файле

- – 2 байта

- количество записей с данными, на которое рассчитан

файл						– 4 байта

Поле “дата, время начала записи в данный файл» содержит сведения  моменте, когда файл стал «текущим» для ИСТОЧНИКА.

Поле «дата, время окончания» записи в данный файл содержит сведения моменте,

когда ИСТОЧНИК закончил работу с данным файлом. Пока данный файл является «текущим» для ИСТОЧНИКА, значение данного поля равно нулю.

Информационный обмен ведется через два файла одинаковой структуры.

при отсутствии, файлы создаются ИСТОЧНИКОМ и имеют фиксированный размер. Размер файлов рассчитывается по формуле:

Fsize=Header_Size+Record_size*V, где:

- Fsize 		- размер файла (байт);

- Header_Size	- размер заголовка (байт);

- Record_Size	- размер одной записи (байт);

- V		- среднее количество кадров АСДК за 1 час;

При создании файлов ИСТОЧНИК заполняет каждый из них нулевыми значениями, формирует заголовок и записывает его в оба файла. ИСТОЧНИК не пересоздает ранее

созданные им файлы в процессе работы.

ИСТОЧНИК производит запись в один из файлов («текущий») установленного  количества («V»- см. выше) кадров, после чего начинает работать со вторым файлом. После записи «V» кадров, снова возвращается к первому файлу.

При установлении файла в качестве «текущего», ИСТОЧНИК открывает файл, указывает в заголовке файла время начала работы с данным файлом как с «текущим», а время окончания указывается равным нулю. Когда файл перестает быть «текущим» для ИСТОЧНИКА, ИСТОЧНИК указывает в заголовке время окончания работы с файлом. После чего файл закрывается ИСТОЧНИКОМ.

Операции записи и чтения не синхронизируются по времени, а производятся независимо друг от друга ИСТОЧНИКОМ и ПРИЕМНИКОМ

    - Структура записи с данными

Каждая запись в файле имеет следующую структуру:

-  дата, время операции записи 			– 4 байта

(упакованный формат даты/времени DOS - “DOS data–time stamp”)

- дата, время события		 		– 4 байта

(упакованный формат даты/времени DOS - “DOS data–time stamp”)

- номер (адрес) контроллера (или ЕСР станции)	- 4 байта

- размер «полезной» части структуры данных      - 2 байта

-  признак типа информационного кадра		- 1 байт

- “13” - данные от СЦБ ;

- ??? - данные от ДИСКа;

- ??? - данные от ПОНАБа;

- ??? - данные от КТСМ;

- ??? - данные от САИД;

- данные

Содержит информацию о состоянии контролируемых объектов.

Размер любой записи выравнивается до Record_Size (число, указанное в заголовке файла) байт. Максимальный размер поля данных определяется максимальным размером логически неделимой порции данных, полученных от контроллера для любого типа информации (максимальный размер информационной части кадра, принимаемого от контроллера).

Кадры меньшей длины дополняются до максимального размера нулевыми значениями после последнего значащего байта данных.

Поле “Номер (адрес) контроллера” содержит уникальный идентификатор станционного контроллера. Уникальность должна быть обеспечена для всех контроллеров, с которыми взаимодействует ИСТОЧНИК.

Поле “Размер полезной части”  содержит размер в байтах всех полей структуры, кроме  незначащих байтов в поле “Данные”.

Поле “Данные” представляет из себя последовательность байт (массив).

Биты в байте номеруются от старшего к младшему. Каждому устройству СЦБ, имеющему бинарное состояние (светофор, стрелочная секция, изолированный участок и т.д.) и подключенному к контроллеру  соответствует два последовательных бита. Возможные их значения:

- 00 - сигнал "0"

- 01 - сигнал "1"

- 10 - состояние сигнала неопределено.

- 11 - сигнал "мигает".

III. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ГИД-ДНЦ

1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ состав сигналов, снимаемых с устройств СЦБ

1.1.   Занятие   изолированного   участка   (ИУ).

Под ИУ подразумевается:

-  путь, стрелочная  и   без стрелочная  секции,  участок приближения/ удаления, блок-участок перегона.

Сигнал должен передаваться  с каждого ИУ,  включенного в ЭЦ станции, а также с каждого блок-участка перегона (для перегонов, оборудованных устройствами контроля). Если перегон не оборудован  устройствами контроля, то должен передаваться сигнал контроля занятости перегона. Сигнал должен быть активным в течение всего периода занятости контролируемого объекта.

1.2 Показание светофора.

Сигнал   должен   передаваться   отдельно   для  каждого светофора   станции. Сигнал должен быть активным в течение всего периода разрешающего показания.

1.3.  Контроль установки  маршрута.

Сигнал  должен   быть  активным   с  момента   установки разрешающего  показания  светофора  -  начала  маршрута,  до момента  освобождения   ИУ,  предшествующего   ИУ  -   концу маршрута.  В остальное время сигнал должен быть неактивен.

Сигналы такого типа должны передаваться в ГИД при  отсутствии на станции контроля положения стрелок.

1.4.  Контроль положения стрелок  "+" ["-"]

Все  время,  когда  стрелка  находится  в положении "+" ["-"]   сигнал   должен   быть   активен.    Сигнал   должен передаваться с каждой стрелки, включенной в ЭЦ станции.

1.5. Направление движения по пути перегона.

Должен  передаваться  с  момента установления направления движения до  его изменения.

2. Временные характеристики получаемой информации

2.1.  Задержки  в  получении  информации  не должны искажать фактическую  последовательность  событий  по  совокупности указанных выше обьектов и  не должны  превышать допустимых   при ведении ГИД погрешностей. Время между действительным событием и получением информации о нем в ГИДе не должно превышать 5 сек.

Не реже чем 1 раз в 2.5 мин. необходимо безусловно передавать в ГИД информацию о текущем состоянии объектов.

Т.е. независимо от того, изменялось или нет состояние любой из точек, подключенных к станционному контроллеру СЦБ, необходимо формировать и передать в ГИД кадр, содержащий сведения о текущем состоянии каждой точки, которая подключена

к этому контроллеру (если такие кадры не формируются самим контроллером на станции).

При этом, если запись в файл таких кадров для всех контроллеров начинается одновременно, то последовательная запись в файл большого количества кадров за короткий интервал может привести к ситуации, когда читающая программа может не успеть прочитать какие-либо кадры.

Для исключения возникновения данной ситуации моменты  начала отсчета интервала записи таких кадров должны быть разнесены по времени.

2.2.  Каждое  изменение  состояния  контролируемого  обьекта (ИУ,  светофора,  стрелки,  маршрута,  направления движения) должно быть  отражено изменением  состояния соответствующего сигнала.  При  этом   не  допускается  изменение   состояния контролирующего сигнала  в случае,  когда не  было изменения

состояния контролируемого обьекта ("моргание" сигнала).