- Протокол обмена центрального поста ДЦ или ДК

по передаче информации о состоянии устройств СЦБ (ТС)

в систему ГИД «Урал-ВНИИЖТ»

1.Для организации взаимодействия предлагается использовать файл на сервере ЛВС «ГИД» в режиме разделяемого доступа.

2.Источник информации - ПЭВМ рабочая станция ЛВС в составе центрального поста ДЦ. Приемник информации –ПЭВМ рабочая станция ЛВС в составе системы ГИД. Источник информации производит создание на сервере ЛВС файла для записи в него информации о состоянии сигналов (точек) ТС ДЦ по каждому сигналу цикловой синхронизации (ЦС).Файл создается источником в режиме разделяемый,без защиты.Предполагается,что при работе данный файл все время открыт как для приемника, так и для источника.

Источник  информации (рабочая станция ЛВС в составе ДЦ) при загрузке ищет на сервере ЛВС и пытается открыть

в режиме разделения доступа,без защиты файл с именем структуры :

#XXXXXXX.NNN где :

- #     - первый символ имени - признак

- X     - любой символ допустимый в имени файла

- NNN   - расширение имени файла в интервале 0..999

Расширение имени файла должно соответствовать номеру ДЦ - т.е.при наличии в системе нескольких сигналов ЦС каждый из них должен идентифицироваться принадлежностью к системе с уникальным номером,который и указывается источником в расширении файла.

Данный файл должен открываться в режиме разделяемого доступа, без защиты.

Если источник информации не смог при загрузке открыть данный файл, то он должен его создать, иначе работать с существующим. При создании файла файл должен создаваться с тем размером,который получиться после заполнения заголовков и далее файла заданным количеством "пустых" информационных записей. Содержимое заголовка файла,приводимое ниже,должно корректироваться источником в любом случае, при начальной загрузке программы источника,как для вновь создаваемого,так и для уже существующего файла.

3.Структура файла.

3.1. Заголовок   -   8 байт

Количество каналов               - 1 байт

Количество групп в одном канале  - 1 байт

Количество точек ТС в 1 группе   - 1 байт

Количество записей,на которые

рассчитан файл                   - 2 байта

Резерв                           - 3 байта

3.2.Информация о состоянии сигналов ТС на момент данной ЦС.

Данное поле представляет из себя непрерывную последовательность бит размером Y.

Y:=(32 +MK*MG*(MP+8+4))*K где :

32 - 4-х байтовое поле,содержащее дату и время данного сигнала ЦС (в виде системного времени ПЭВМ источника) в упакованном формате DOS.

- MK - максимальное количество каналов

ТС(см.заголовок)

- MG - максимально число групп в 1 канале ТС

(см.заголовок)

- MP - максимальное число точек в 1 канале ТС

(см.заголовок)

8 - 1 байт на каждую группу,содержащий номер

группы в канале ТС

4 - 4 бита на каждую группу,содержащие номер

канала ТС,к которой принадлежит данная группа

- K - число записей в файле

- Для ДЦ Нева(Сетунь) получается следующее

- MK =3,MG=23,MP=20

Число К предлагается принять равным 1 - т.е. файл всегда будеть иметь размер 1 записи+заголовок.

- В итоге Y:=32+3*23*(20+8+4) =2240 бит =280 байт.

- С учетом 8 байт заголовка размер файла будет 288 байт.

- Внутри информационной записи (начиная с 1 байта после

заголовка) информация распределяется следующим образом:

Биты с 0 по 31 содержат дату и время в упакованном формате DOS ,причем 0-й бит младший.

- Далее для каждой группы из 32 бит,соответствующих

сигналам ТС

Биты с 0 по 19 содержат информацию о состоянии сответствующих сигналах ТС в группе.

- При этом значение бита 0 соответствует пассивному

состоянию точки

(Блок-участок свободен,светофор закрыт,маршрут не приготовлен)

- Значение бита 1 соответствует активному состоянию точки

(Блок-участок занят,светофор открыт,маршрут приготовлен)

Контроль стрелок осуществляется 2-мя битами (КСП и КСМ).

Возможно неопределенное состояние,когда КСП и КСМ имеют

значение 0.

- Биты в группе с 20 по 27 содержат информацию о номере

группы

Биты в группе с 28 по 31 имеют значение,равное номеру канала ТС для данной группы (28 бит младший).

Если после данного сигнала ЦС какие-либо группы (либо все) были неприняты или имели неопределенное состояние,

они все равно располагаются в записи на своем месте,

но нмер канала для все непринятых групп принимает значение несуществующего номера канала - предлагается 0

4.Таким образом,после начальной загрузки программа источник должна проверить наличие на сервере файла описанной выше структуры.Не обнаружив его,необходимо создать файл и записать в него 8 байт заголовка,содержащего информацию о параметрах системы

и 280 байт 0-го значения.По 1 сигналу ЦС произвести запись размера 280 байт по указанным выше правилам.

Все операции ввода-вывода осуществляются с локированием/разлокированием файла,при этом попвтка локирования/разлокирования производится в течение

некоторого интервала времени.