| Научно–производственное объединение «ГИД-Урал» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер НПО « «ГИД-УРАЛ» ___________С.В. Крашенинников |

«Автоматизированная система ведения и анализа графика исполненного движения ГИД «Урал-ВНИИЖТ».

Комплекс задач  «Обеспечение информацией АСОУП о движении пригородных поездов на полигоне Московской ж.д».

Руководство по организации сопровождения

56974272.37150.2011.003 92

На   10 листах

| Руководитель разработки | От исполнителя |
| --- | --- |
| Заместитель директора ООО “НПО ГИД-Урал” ______________ В.П. Крайсвитний | Начальник отдела СУБД ООО “НПО ГИД-Урал” ________________ Д.А. Матвеев |

Екатеринбург 2011 год.

Содержание

Термины и сокращения	3

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

1.1	Назначение документа	4

1.2	Назначение программы	4

1.3. Сведения по объекту сопровождения	5

1.3.1. Общее описание схемы информационного взаимодействия системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ» с АСОУП в части передачи сообщений 2035.	5

1.3.2. Описание настроек.	7

1.4. Подразделения, осуществляющие сопровождение. Распределение функций	7

2. ТЕХНОЛОГИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ	8

2.1. Действия при возникновении ошибок и сбоев	8

2.2. Резервное копирование и восстановление ПО	8

3. НЕОБХОДИМОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ И СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.	9

4. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ФОРМИРОВАНИЯ СООБЩЕНИЙ 2035 НА ГМ-Ш.	9

# Термины и сокращения

| ГВЦ | Главный вычислительный центр – филиал ОАО «РЖД» |
| --- | --- |
| АСОУП | Автоматизированная система управления перевозками |
| ГИД | Система автоматизированного ведения и анализа графика исполненного движения ГИД «Урал-ВНИИЖТ» |
| САИ ПС | Система автоматической идентификации подвижного состава |
| ПО | ###### Программное обеспечение |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| СПД | Система передачи данных общего назначения. |
| НСИ | Нормативно-справочная информация |
| ЕСР | Единая сетевая разметка |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| ПКТБ ЦКИ | Проектно-конструкторско-технологическое бюро по системам информатизации – филиал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (ПКТБ ЦКИ ОАО "РЖД") |
| ГМ-Ш | Головная машина – выделенное серверное приложение системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ», выполняющее формирование расписаний на основании данных СЦБ и передачу сообщений 2035 для АСОУП |
| ГИД-Ш | Комплекс задач в составе системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ» обеспечивающий информацией АСОУП о движении пригородных поездов |
| ТКИ | Телекоммуникационный концентратор информации, обеспечивающий передачу сообщений абонентам по протоколам STDP и АОС |

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## Назначение документа

Документ «Автоматизированная система ведения и анализа графика исполненного движения ГИД «Урал-ВНИИЖТ». Комплекс задач  «Обеспечение информацией АСОУП о движении пригородных поездов на полигоне Московской ж.д». Руководство по организации сопровождения» содержит информацию по организации сопровождения, включая сведения по установке, начальной загрузке,  конфигурированию и тестированию результатов инсталляции, а также по технической поддержке комплекса задач

## Назначение программы

Комплекс задач ГИД-Ш является частью программного комплекса ГИД «Урал-ВНИИЖТ». ГИД-Ш предназначен для автоматического формирования и передачи в АСОУП сообщений 2035, содержащих сведения о соответствии номеров пригородных поездов сведениям о датчиках (номерах вагонов и локомотивов), полученных от САИ ПС. Сообщения, которые передаются в АСОУП, формируются головной машиной ГИД (ГМ-Ш). Передача данных от ГМ-Ш в АСОУП выполняется через ТКИ. Комплекс задач ГИД-Ш является оперативным. Перерывы в его работе допустимы, но не должны быть значительными, т.к. иначе будет возникать временная задержка в поступлении информации в АСОУП.

## 1.3. Сведения по объекту сопровождения

### 1.3.1. Общее описание схемы информационного взаимодействия системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ» с АСОУП в части передачи сообщений 2035.

В настоящее время система ГИД «Урал-ВНИИЖТ» установлена на всех рабочих местах ДНЦ в ДЦУП Московской ж.д.. Формирование подробных исполненных расписаний поездов выполняется преимущественно на  основе данных СЦБ с использованием сообщений АСОУП для наполнения расписаний сведениями о составах, локомотивах и бригадах. Для идентификации расписаний используются, в частности, данные САИ ПС.

Имеющийся сегодня в системе ГИД «Урал-ВНИИЖТ» функционал, позволяет вести автоматизированный график исполненного движения, выполнять оперативный его анализ, строить прогноз без учета конфликтов и т.п. Все это в комплексе дает возможность организовать работу ДНЦ без ручного ведения графика исполненного движения.

Ввиду значительных размеров пригородного движения, сведения о пригородных поездах в Московском узле, как правило, в АСОУП не передаются. Номера пригородных поездов присваиваются поездными диспетчерами ниткам, сформированным по данным СЦБ в системе ГИД «Урал-ВНИИЖТ».

Для возможности идентификации номеров пригородных поездов в АСОУП в системе ГИД «Урал-ВНИИЖТ» был реализован комплекс задач, включающий  формирование и передачу сообщений 2035. Сообщения содержат соответствие номера пригородного поезда считанным для этого поезда номерам датчиков САИ ПС.

Комплекс задач ГИД-Ш функционирует в составе центрального комплекса системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ» в ДЦУП Московской ж.д. в составе двух основных программных компонентов:

- Головной машины ГИД (ГМ-Ш), ведущей формирование расписаний по данным СЦБ на полигоне и получающей данные о сигналах СЦБ через разделяемый файл, наполнение  которого выполняется сервером сигналов ГИД;

- ТКИ, выполняющего передачу сообщений для вышеуказанной головной машины и передачу сообщений от указанной головной машины, в том числе сообщений 2035 для выделенного  абонента АСОУП.

Структурная схема построения распределенных приложений для ГИД-Ш  приведена ниже, на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема функционирования комплекса задач ГИД-Ш

### 1.3.2. Описание настроек.

Для функционирования ГИД-Ш должны быть выполнены нижеописанные настройки.

В каталоге, откуда запускается серверное приложение ГМ-Ш должен присутствовать файл !shasi.def, где задается список станций, определяющих полигон формирования сообщений. Указываются коды ЕСР станций, при наличии которых в расписаниях, ГМ-Ш производится проверка необходимости формирования сообщения 2035. При отсутствии файла !shasi.def в каталоге запуска ГМ-Ш заготовка файла с пустым перечнем станций создаётся автоматически при первом запуске ГМ-Ш. Пример содержимого файла настройки !shasi.def:

; Здесь указаны коды ЕСР станций, при наличии которых в расписании производится

; проверка необходимости передачи в ШАСИ сообщения о номере поезда и считанных

; САИ ПС номерах датчиков. Сообщения будут сформированы при следующих событиях:

;   - по данным САИ СЦБийная нитка подклеена к нитке с неусловным номером;

;   - для поезда с неусловным номером считаны данные САИ ПС;

;   - поезду, имеющему данные о считанных САИ ПС датчиках, сменён номер.

; Передаются только пассажирские и пригородные номера поездов.

; Сообщения будут передаватья в каталог-почтовый ящик для ТКИ.

;

; Если здесь не будут указаны известные ГИД коды ЕСР, то передача сообщений для

; ШАСИ выполняться не будет.

;

;   ЕСР станции  Комментарий

83200     Исиль-куль

83220     Москаленки

В настройках ТКИ (tki_ip.ini) должен быть описан абонент – получатель сообщений 2035.  Кроме того, в настройке ТКИ (copyadcu.txt) должна быть указана передача данному абоненту сообщений по контексту «(:2035».

## 1.4. Подразделения, осуществляющие сопровождение. Распределение функций

Сопровождение шлюза осуществляет Московский ИВЦ. Авторское сопровождение осуществляет разработчик системы – НПО «ГИД-Урал».

Распределение функций между организациями и подразделениями по сопровождению приведено в таблице 1.

Таблица 1.

| Исполнитель | Выполняемая функция |
| --- | --- |
| НПО «ГИД-Урал» Начальник отдела программирования Д.А. Матвеев | - Авторское сопровождение ГИД-Ш; - Первичная установка, настройка и восстановление ПО на серверах ГИД в аварийных ситуациях; - Консультации пользователей и Администраторов. |
| Московский ИВЦ. | - Сопровождение эксплуатации ГИД-Ш. |

# 2. ТЕХНОЛОГИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ

## 2.1. Действия при возникновении ошибок и сбоев

При возникновении ошибок и сбоев в ходе установки или обновления  шлюза Московский ИВЦ должен  передать разработчику описание ошибки.

## 2.2. Резервное копирование и восстановление ПО

Резервное копирование ПО  осуществляется после установки любого обновления ПО. Копия  ПО хранится до успешной установки следующей версии. Копия  ПО должна храниться на физически другом носителе информации.

В случае выхода из строя технических или программных средств, восстановление  ПО  может выполняться с копий или дистрибутива последней версии, полученного с FTP ресурса НПО «ГИД-Урал».

# 3. НЕОБХОДИМОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ И СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

ГИД-Ш должен функционировать в составе центрального комплекса системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ» в ДЦУП Московской ж.д. Требования к серверу в части системных программ, а также требования к аппаратной части приводятся в «Техническом задании на базовую версию программного комплекса системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ».

# 4. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ФОРМИРОВАНИЯ СООБЩЕНИЙ 2035 НА ГМ-Ш.

Описание структуры сообщений 2035, формируемых системой ГИД «Урал-ВНИИЖТ» для АСОУП, приведено в документе  «Комплекс задач  «Обеспечение информацией АСОУП о движении пригородных поездов на полигоне Московской ж.д» Описание постановки задачи.»

Для проверки формирования сообщений требуется:

- Остановить ТКИ, выполняющий передачу сообщений для ГМ-Ш и от неё (см. рисунок 1);

- В режиме корректировки нитки (или режиме смены номера) присвоить или сменить номер  на графике нитке, сформированной по данным СЦБ. Новый номер нитки должен быть из диапазона номеров пригородных поездов. В расписании исполненной нитки должна присутствовать хоты бы одна станция, указанная в настройке ГМ-Ш (в файле !shasi.def) и должны присутствовать сведения о считанных САИ ПС номерах датчиков;

Убедиться, что в каталоге обмена ГМ-Ш с ТКИ появился файл с сообщением, имеющим заголовок «(:2035».