- Автоматизированная система

ведения и анализа графика исполненного движения

- ГИД «Урал-ВНИИЖТ»

«Утверждаю»

- Главный технолог системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ»

_____________Кузнецов Г.А.

Формат сообщений о вводе и отмене предупреждений

в системе ГИД «Урал-ВНИИЖТ»

- Екатеринбург, 2002г.

- (Последняя редакция: 21.04.2015)

Сообщения о вводе/отмене предупреждений передаются в систему ГИД «Урал-ВНИИЖТ» в виде текстовых файлов (пакетов сообщений) следующей структуры:

- Заголовок пакета;

- Признак формата пакета (необязательный исходно он был необязательный, но далее программа обработки стала учитывать его наличие и значение, значение не должно быть меньше 30311);

- Код типа сообщения (КТС);

- Сообщение (С).

Количество пар (КТС,С) - по количеству сообщений в пакете.

Поля сообщений отделяются друг от друга не менее, чем одним символом пробела. Кодировка русского текста в сообщениях - соответствует  кодировке ДОС. Форматный контроль по к-ву знаков в поле не применяется, за исключением специально обговоренных случаев. Т.е., в основном, в сообщении указываются только значащие цифры для чисел и строки без форматирования дополнительными пробелами.

Большинство полей сообщений - целочисленные положительные значения. Если в описании формата ниже в примерах полей не указаны алфавитные символы и не оговорён специальный формат поля, то следует считать, что поле должно быть целочисленным положительным.

Общий размер пакета не должен превышать 32 КБ.

Заголовок пакета:

Все сообщения ГИД начинаются с идентификатора внутриГидовского пакета сообщений, далее через пробел идут 3 символа - идентификатор системы и далее без пробела 2 символа - идентификатор типа сообщений в пакете:

| Формат заголовка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 | №2 | №3 | №4 |
| (:0001 |  | GOR | XX |

- №1 - признак внутриГидовского сообщения;

- №2 – символ пробела;

- №3 - Служебные символы (идентификатор системы-источника). ЦМП проставляет их в ответном сообщении см. (*)

- №4 - признак типа сообщений в пакете:

- 15 - заявка на предупреждение, поступающая со станции (ПЧ, ЭЧ, ...) в центральную машину предупреждений ГИД (ЦМП);

- 12 - широковещательное сообщение, формируемое ЦМП после занесения заявки в базу предупреждений.

(*) Центральная машина предупреждений (ЦМП) в заголовке пакета с сообщением о подтверждении заявки на предупреждение в качестве кода системы указывает код системы, который стоял во входном сообщении. Это позволяет разделить в ТКИ поток сообщений о предупреждениях, исходящий от ЦМП. Т.е. если заявка на предупреждение (тип пакета - 15) подана с подсистемы "921", то выходное сообщение от ЦМП (подтверждение приема заявки, тип пакета - 12), будет иметь в заголовке пакета тот же код системы - "921".

Признак формата пакета

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| :20 | 30311 |

- 1 – признак наличия в заголовке указания на версию формата пакета;

- 2 – собственно версия формата в виде YYMMDD (год, месяц, день, реализации формата). Чем новее версия пакета, тем большее число стоит в качестве версии.

Сообщение о предупреждении содержит несколько строк, разделенных символами #13 и #10 (возврат каретки, перевод строки – ВКПС, два байта 0D0A-hex, как в DOS, Windows).

Заголовок пакета с сообщением(ями) о предупреждениях.

| №1 | №2 | №3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (:0001 |  | GOR | 12 | ‘box66’ | :20 | 30311 | :12 | ВКПС |

- 1 – Признак типа пакета – (12 = сообщения о предупреждениях);

- 2 - Идентификатор рабочего места, сформировавшего заявку на предупреждение (Строка, заключённая в одиночные кавычки, длиной до 13 символов) В ГИД здесь обычно указывается либо  номер почтового ящика BOXNN, либо автоответ;

- 3,4 -  признак версии формата пакета (необязательное поле обязательное, 3 поле всегда :20, а значение 4-го поля = 30311).

- 5- Идентификатор начала сообщения о предупреждении ":12 ";

Остальные поля сообщения разделяются пробелами, при описании формата ниже эти пробелы подразумеваются

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | Ц | 1007374193 | 2000 | 0 | ВКПС |

4 - "Б" - признак формата сообщения о предупреждении;

- 5 - "М" - признак сообщения для ЦМП (в заголовке пакета должен стоять  признак типа сообщения 15). В сообщении, формируемом ЦМП (признак типа сообщения - 12), здесь стоит "Ц";

- 6 - время формирования сообщения-заявки (в секундах c 00:00 1.01.1970);

- 7 - код должности рабочего места ГИД, сформировавшего заявку  на предупреждение. (В ГИД этот код указывается в настройке рабочего места в файле OBJECT.DEF).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

поля 6 и 7 представляют собой первичный ключ (идентификатор, по которому будет опознаваться последующее сообщение об отмене предупреждения)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- 8 - Статус предупреждения :

- 0 - действующее;

- 1 - отменено;

Регистрационные данные

| 9 | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9999 | 2000 | box66 | ВКПС |

9 - номер заявки (на ввод предупреждения);

- 10 - код должности для рабочего места, региcтрирующего заявку;

- 11 - идентификатор рабочего места, регистрирующего заявку;

| 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 211391280 | 211391169 | ПЧ-7 Иванов А.А.* | Кузькина А.Ю.* | ВКПС |

- 12 - время подачи заявки. Указывается в минутах с 00:00 1.01.1600г. (далее по тексту - ТimeAbs);

- 13 - время регистрации заявки (TimeAbs - системное время ПЭВМ при  вводе заявки);

- 14 - Должность и ФИО, подавшего заявку. Строка до 20 символов. Признак окончания строки - символ "*";

- 15 - Строка с фамилией оператора, зарегистрировавшего заявку (формат - аналогично 14);

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

При отмене предупреждения (поле 8 = "1") после строк с  полями 9-15 проставляется две строки со сведениями о заявке на отмену предупреждения.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Регистрационные данные на отмену предупреждения

| 9а | 10а | 11а | 12а |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 211391286 | 2000 | Box66 | ВКПС |

9а - номер заявки (на отмену предупреждения);

- 10а - время подачи заявки;

- 11а - код должности для рабочего места, региcтрирующего заявку;

- 12а - идентификатор рабочего места, регистрирующего заявку.

| 13а | 14а | 15а |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 211391280 | ПЧ-10 Заходько К.Н. * | Германн И.Ф.* | ВКПС |

13а, 14а, 15а - аналогично 13, 14, 15;

Место действия

Строка с описанием места действия на станции:

| 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 84430 | 0 | Стр. 5,7* | ВКПС |

или

| 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 84430 | 1 | 0 5 | ВКПС |

- 16 - признак перегона или станции:

- 0 – на участке;

- 1 - на перегоне;

- 2 - на станции;

- 17 – пятизначный код ЕСР станции;

- 18 - тип описания места действия на станции (для каждого типа – свой формат поля 19):

- 0 - произвольная символьная строка до 45 знаков  (символ "*" - конец строки);

- 1 - код парка и пути через пробел.

- 2 – номер стрелки (0…9999);

- 3 – съезд – два номера стрелок через пробел (0…9999  0…9999);

- 4 – участок пути от стрелки до стрелки – номер первой стрелки (0…9999), пробел, признак включения (0), номер второй стрелки (0…9999), пробел, признак включения (0), примечание (до 10 символов), признак окончания примечания («*»). Пример поля 19 такого типа:  12 0 22 0 На боковой*;

- 5 – светофор – до шести символов с последующим признаком окончания («*»).

- 19 - описание места действия на станции (в зависимости  от значения в п. 18).

Строка с описанием места действия на перегоне или участке:

| 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 84180 | 84170 | 0 154 3 156 5 | ВКПС |

- 16 - признак перегона или станции:

- 0 – на участке;

- 1 - на перегоне;

- 2 - на станции.

- 17 - пятизначный код ЕСР станции, ограничивающей перегон или участок;

- 18 - пятизначный код ЕСР второй станции, ограничивающей перегон или участок;

- 19 - Для предупреждения на перегоне (для предупреждения на участке эти поля сообщения должны быть заполнены нулями):

- номер пути перегона (0-все пути);

- километр и пикет начала;

- километр и пикет окончания;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Коды ЕСР должны быть известны ГИД (описаны в ведомости techn_rp.XX, где XX - код дороги). Перегон должен быть описан в ведомости перегонов run_list.XX. Участок должен представлять из себя маршрут из перегонов, описанных в RUN_LIST.XX. Если в сообщении будет указан неописанный в ведомостях ГИД перегон, участок или станция - сообщение будет проигнорировано (с протоколированием в файле \GID\pack_err.prt на обрабатывающей пакеты машине ГИД).

Предупреждения «на участке» не могут иметь, характер, связанный с ограничением скорости. Для таких предупреждений допускается только характер:

- 0 - Не указан;

- 3 - Бдительность, частая подача сигналов;

- 6 - Бдительность, управление по АЛСН;

- 9 – Бдительность;

- 12 - Оповестительные сигналы.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Предупреждение

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211390560 | 2147483647 | 1 | 60 | 55 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВКПС |

- 20 - время начала действия предупреждения (TimeAbs);

- 21 - время окончания действия предупреждения (TimeAbs) или "2147483647" - для предупреждения "до отмены";

- 22 - код характера предупреждения (жирным выделены характеры, допустимые для предупреждения «на участке» - т.е. более чем на одном перегоне или станции):

- 0 - Не указан;

- 1 - Скорость не более V;

- 2 - Остановка у красного или скорость < V;

- 3 - Бдительность, частая подача сигналов;

- 4 - Опустить токоприемник;

- 5 - Опустить токоприемник (по сигналу);

- 6 - Бдительность, управление по АЛСН;

- 7 - Управление по сигналам автоблокировки;

- 8 - Выключить ток;

- 9 – Бдительность;

- 10 - Поднять токоприемник;

- 11 - Остановка у красного;

- 12 - Оповестительные сигналы.

- 13 - Подготов.опустить токоприемник;

- 14 - Включить ток;

- 15 – Закрытые для движения объекты.

- 23 - ограничение скорости для пассажирских поездов;

- 24 - ограничение скорости для грузовых поездов. (0 - нет ограничения);

- 25 - специальные признаки предупреждения (битовые флаги,  здесь указаны в 16-ричном виде):

- 0x0001 - Постоянные - по приказу Н.;

- 0x0002 – Для скоростных поездов;

- 0x0008 - По заявке НОД - до 10 дней;

- 0x0010 - По заявке ПЧ - до 5 дней;

- 0x0020 – Для высокоскоростных поездов;

- 0x0040 - Предупреждение на главных путях;

- 0x0080 – Не для транзитных поездов;

- 0x1000 – Неплановое предупреждение;

В сообщении указывается десятичное значение для сочетания флагов по "или";

- 26 - код причины предупреждения или 0, если причина не указана. Коды причин содержаться в файле \GID\SYS\reason.wrn;

- 27 - направление действия:

- 0 - любое;

- 1 - нечетное;

- 2 - четное.

- 28, 29, 30, 31 - для предупреждения на станции -  направления на примыкающие станции, для которых актуально предупреждение. Если не указаны (все = 0), предупреждение считается актуальным для любого направления.

Расширенный формат сообщений о предупреждении

Расширенный формат сообщения о предупреждении обрабатывается только при наличии в заголовке пакета признака формата пакета (:20 30311). Сообщение расширенного формата обязательно должно оканчиваться закрывающей круглой скобкой «)».

Расширение формата предупреждения реализовано дополнительными информационными фразами. Каждая фраза располагается на отдельной строке (т.е. заканчивается символами ВКПС). Каждая фраза начинается признаком “Vn”, где n – идентификатор фразы (1, 3, 5).

Фраза V1

| 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 140 | 60 | ВКПС |

1 – признак фразы;

2 – ограничение скорости для скоростных поездов;

3 - ограничение скорости для грузовых поездов с порожними вагонами (0 или 60).

Фраза V3 (действительна только для предупреждения на станции)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V3 | 0 | 2345 | 1 | 2346 | 8 | 1 | 12 | ’текст примечания’ | ВКПС |

1 – признак фразы;

2 – зарезервировано;

3 – километр начала места действия;

4 – пикет начала места действия;

5 – километр окончания места действия;

6 – пикет окончания места действия;

7 – парк

8 – путь;

9 – текст произвольной формы, заключённый в одинарные кавычки (до 45 символов длиной).

Фраза V4 (действительна только для предупреждений на перегоне и на участке)

(изменения сделаны 30.05.2005)

| 1 | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| V4 | `` | ВКПС |

1 – признак фразы;

2 – в апострофах указан произвольный текст, длиной не более  в 45 символов.

Фраза V5

| 1 | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| V5 | 0 | ВКПС |

1 – признак фразы;

2 – ограничение скорости для электропоездов (0 – ограничение не указано или совпадает с ограничением для пассажирских поездов);

ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ:

Предупреждения на станции

------------------------------------------------------------------------------------

(:0001 ZSB15'BOX_VPK':20 30311 :12

Б М 1058250754 100000 0

0 100000 BOX_VPK

212239245 212239245 Иванов*  1/00000*

2 83051 0 *

212238947 212239246 2 80 75 0 224 0 0 0 0 0

V3 0 0 0 0 0 0 0 ''

V5 70

)) :12

Б М 1058177616 100000 0

0 100000 BOX_VPK

212239246 212239246 Иванов*  1/00000*

2 83170 0 *

212237741 2147483647 1 80 65 0 11 0 0 0 0 0

V1 90 60

V3 0 0 0 0 0 0 0 ''

V5 75

))

------------------------------------------------------------------------------------

(:0001 83J15'(10 9201 1)10':20 10601 :12

Б М 1007374193 2000 0

9999 2000 (10 9201 1)10

211391280 211391169 ПЧ-7 Иванов А.А. * Гусева Б.Я.*

2 84430 0 *

211390560 2147483647 1 60 55 0 33 0 0 0

:12

Б М 1007374853 2000 0

0 2000 box66

211390560 211391180 ПЧ-7 Иванов А.А. * Зюзькина М.А.*

2 83460 1 0 2

211390560 2147483647 0 0 0 64 0 0 0 0

:12

Б М 1007374679 2000 0

0 2000 box66

211390560 211391177 ПЧ-7 Иванов А.А. * Ибрагимов Ш.Х.*

2 88994 0 Стр8/10нечетная горл приемо/отпр парка 122222*

211390560 2147483647 9 60 55 0 522 0 0 0

------------------------------------------------------------------------------------

Предупреждения на перегоне

(:0001 83J15'box66':20 10601 :12

Б М 1007374291 2000 0

0 2000 box66

211390560 211391171 ПЧ-7 Иванов А.А. * 0/02000*

1 84180 84170 0 154 3 156 5

211390560 2147483647 9 60 55 0 32 0 0 0

Отмена предупреждения

(:0001 83J15'box66':20 10601 :12

Б М 1007139400 92000 1

17 92000 BOX2

211387256 211387256 Матвеев* Сорина Я.Ю.*

23 211391286 2000 box66

211391505 ПЧ-10 Заходько К.Н. * Германн И.Ф.*

1 84000 84067 0 1234 0 1237 0

211387456 2147483647 12 65 60 0 0 0 0 0

Сообщение об отмене всех предупреждений,

полученных от какого-либо источника.

В случае, кода ГИД получает сообщения о предупреждениях из «чужой» системы выдачи предупреждений, может возникнуть необходимость начать работу «с чистого листа». Т.е. из-за сбоев в системе формирования или передачи сообщений в базе предупреждений ГИД накапливается «мусор» - предупреждения, которые фактически давно отменены или изменены, но сообщения об этом в ГИД не передавались или по каким-то причинам не были обработаны.

Для решения этой проблемы предназначается сообщение ГИД 33312, которое отменяет сразу большую группу предупреждений.

Сообщение обрабатывается машиной, ведущей базу предупреждений (ВМП - рабочее место ДСП или ведущая машина в локальной сети, имеющая настройку в !PROGRAM.DEF или центральная машина предупреждений ГИД). Для того, чтобы сообщение не было проигнорировано, требуется на данной ВМП установить в !PROGRAM.DEF в секции

“@Очистка базы пpедупpеждений сообщениями 33312” признак допустимости обработки этих сообщений.

Формат сообщения 33312.

Сообщения 33312 должны передаваться в пакете, имеющем типовой для ГИД набор полей в заголовке:

- идентификатор пакета сообщений ГИД – «(:0001» ;

- идентификатор системы-источника, типа – «GOR», «KRS», «ZAB» и т.п.;

- признак типа пакета – «12»;

- идентификатор рабочего места, сформировавшего пакет – строка до 13 символов в одиночных кавычках.

Далее, через пробел или со следующей строки начинается собственно сообщение. Поля сообщения разделяются пробелами. Сообщение имеет следующие поля:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| :33312 | 77 | Box66* | 23.04.2003 12:00:00* |

- 1 – Признак типа сообщения – “33312”;

- 2 – Код дороги, на которой находятся предупреждения, отменяемые данным сообщением;

- 3 - Строка-идентификатор рабочего места, предупреждения от которого необходимо отменить (в сообщении о вводе предупреждения эта строка указывалась в поле 11 – в регистрационных данных предупреждения). Если здесь указана пустая строка «*», то будут отменяться все предупреждения, независимо от их источника;

- 4 – верхняя граница даты[времени] регистрации заявок. Заявки, зарегистрированные позже указанной даты/времени, отменяться не будут. Это поле может указываться в двух форматах:

- “dd.mm.yyyy  hh:mm:ss*”   - день, месяц, год, два пробела, часы, минуты секунды;

- “0*”- цифра ноль, означает, что отменять следует предупреждения с любым временем регистрации.

Признаком окончания поля служит символ “*”

Примеры сообщений 33312:

(:0001 GOR12'ASKVOP': 33312 0 ASKVOP* 21.04.2003  12:00:00*

// отменяет все предупреждения, полученные от абонента “ASKVOP” с временем

// регистрации до 21 апреля 2003г. 12:00

(:0001 GOR12'ASKVOP': 33312 24 ASKVOP* 21.04.2003*

// отменяет все предупреждения, действующие на дороге 24,

// полученные от абонента “'ASKVOP'” с временем

// регистрации до 21 апреля 2003г. 00:00

(:0001 ZAB12'BOX99': 33312 94 MAINFRAME* 0*

// отменяет все предупреждения, действующие на дороге 94,

// полученные от абонента “MAINFRAME ” с любым временем регистрации

(:0001 UUU12'NoName': 33312 0 * 0*

// отменяет все предупреждения в базе ГИД