| ООО "НПО ГИД-УРАЛ" 620141, г. Екатеринбург, а/я 54 тел./факс (343) 358-53-85, 358-45-98 № ___________ от 28. 12. 2010 г. | ### Начальникам служб движения ### Копия: ### Начальникам ИВЦ – структурных подразделений ГВЦ – филиала ОАО «РЖД» |
| --- | --- |

На полигоне сети дорог существуют угловые маршруты курсирования пассажирских поездов, согласно которым пассажирские поезда следуют по одним и тем же станциям дважды – до станции разворота и после неё.

Для правильной работы с такими «нитками» в автоматизированной системе ГИД «Урал-ВНИИЖТ» направляю Вам рекомендации, приводимые в Приложении 1 (на 2-х листах). Прошу довести до причастных.

Главный инженер НПО «ГИД-Урал»                                  С.В. Крашенинников

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендации  по работе с нитками графика исполненного движения поездов в системе ГИД «Урал-ВНИИЖТ» при развороте пассажирских поездов.

На полигоне сети дорог существуют угловые маршруты курсирования пассажирских поездов, согласно которым пассажирские поезда следуют по одним и тем же станциям дважды – до станции разворота и после неё.

Для сохранения в базе исполненных расписаний системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ» таких расписаний, требуется, чтобы нитка поезда до прибытия на станцию разворота включительно («нитка до разворота») хранилась в базе ГИД отдельно от нитки этого же поезда, начиная с отправления со станции разворота («ниткой после разворота»).

Такая система хранения расписаний настраивается на всех головных машинах ГИД, включая АРМы ДСП ГИД, в файле !PROGRAM.DEF в секции «@ Работа с пакетами сообщений». Здесь должен быть установлен в 1-цу признак «пасс. после разворота - отдельной ниткой.».

Для корректного хранения таких расписаний в базе системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ» требуется не выполнять склейку «нитки до разворота»  с «ниткой после разворота».

Корректная последовательность действий с нитками разворотных поездов после их отправления со станции разворота:

- При отправлении пассажирского поезда со станции разворота, система ГИД «Урал-ВНИИЖТ» по данным СЦБ формирует отдельную новую «серую» нитку;

- После передачи со станции разворота сообщения 206 (на отправление поезда) и поступления в систему ГИД «Урал-ВНИИЖТ» сообщения 1042 формируется цветная (красная) засечка отправления поезда, не связанная с ниткой поезда «до разворота». При этом на графике нитка «до разворота» автоматически помечается как условно расформированная, т.е., на раскрытой станции  на нитке будет нарисован крестик;

- Сформированные нитки «после разворота» - по данным СЦБ и по данным АСОУП должны быть склеены между собой. Полученная нитка поезда «после разворота» НЕ ДОЛЖНА подклеиваться к нитке поезда «до разворота».

Возможные нештатные ситуации:

- Отправление поезда со станции разворота по данным АСОУП записано в виде отдельной нитки,  отправление поезда по данным СЦБ со станции разворота оказалось увязанным с ниткой поезда «до разворота».  В этом случае перед склейкой нитки АСОУП «после разворота» с ниткой СЦБ необходимо выделить (отрезать) от нитки «до разворота» все операции, начиная с отправления со станции разворота и далее;

- Отправление поезда со станции разворота по данным АСОУП ошибочно склеено с ниткой «до разворота».  В этом случае полностью исправить ситуацию невозможно. Для минимизации искажений расписания необходимо от исходной нитки «до разворота» отрезать операции по станциям, которые поезд проследует дважды – до и после разворота. К полученной нитке следует подклеить нитку по данным СЦБ «после разворота».

В результате всех этих действий, на графике должны появиться  две нитки -  одна, заканчивающаяся прибытием на станцию разворота и вторая, начинающаяся отправлением со станции разворота.

При анализе выполнения графика и в табличном виде указанные две нитки автоматически объединяются в одно расписание и отображаются как одно целое.